UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA HIDRAULICA

TESIS

“ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA AGUAS ABAJO DE LA CAPTACION TRES MOLINOS-CAJAMARCA”

Para optar el título profesional de:

INGENIERO HIDRÁULICO

Presentado por:

Bach. ORLANDO ALEXANDER HERRERA VALDIVIA

Asesorado por:

Dr. Ing. JOSÉ FRANCISCO HUAMÁN VIDAURRE

CAJAMARCA-PERU

2019

# AGRADECIMIENTO

A mi familia, las personas que más me apoyaron a desarrollar el presente trabajo, por la confianza que tuvieron hacia mí.

A Dr. Ing. Francisco Huamán Vidaurre, asesor de tesis, por su apoyo incondicional en consejos e información los cuales permitieron realizar esta investigación.

A M.Sc. Marco Silva Silva, jurado de tesis, por su apoyo y consejos en la presente investigación.

A M.Sc. Luis Vásquez Ramírez, jurado, por sus consejos cuando los requerí y su voluntad para aportármelos los cuales sirvieron para concluir el desarrollo de este trabajo.

A Dr. Ing. Gaspar Méndez Cruz, jurado de tesis, por su apoyo y comentarios en la presente investigación.

A mis amigos, los cuales me apoyaron de manera incondicional y desinteresada en el desarrollo de este trabajo de investigación.

# DEDICATORIA

A Dios, que me ha dado a las personas que me han permitido realizar esta investigación y la determinación para culminarla.

A mi padre que está en el cielo, Víctor Orlando Herrera Valqui, el cual me educo para nunca bajar los brazos y siempre perseguir mis objetivos.

A mi madre Ena Maribel Valdivia Clavijo, la cual me guio por buen camino con su amor incondicional.

A mi hermano Adrián Gustavo Herrera Valdivia, por ser un ejemplo a seguir en el camino de mi vida.

Orlando Alexander Herrera Valdivia.

INDICE

AGRADECIMIENTO	2

DEDICATORIA	3

INDICE DE TABLAS	5

INDICE DE FIGURAS	6

RESUMEN	8

ABSTRACT	9

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN	10

1.1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11

1.2.	FORMULACION DEL PROBLEMA	12

1.3.	JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION	12

1.4.	DELIMITACION DE LA INVESTIGACION	13

1.5.	LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION	13

1.6.	OBJETIVOS	13

1.7.	DESCRIPCION DE CONTENIDOS	14

CAPITULO II: MARCO TEORICO	15

2.1.	ANTECEDENTES	15

2.2.	BASES TEORICAS	16

2.3.	DEFINICION DE TERMINOS BASICOS	62

CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS	63

3.1.	Localización y Ubicación del Área de estudio	63

3.2.	Procedimiento	65

3.2.1.	Topografía y toma de datos de campo	65

3.2.2.	Análisis Hidrológico	68

3.2.3.	Hidráulica Fluvial	77

3.2.4.	Diseño de pozas disipadoras de energía	79

3.2.5.	Modelamiento Hidráulico.	80

3.2.6.	Instalación y Calibración del Modelo	80

3.2.7.	Ensayos en el Modelo	81

CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	84

4.1.	Topografía y Cartografía del área de estudio	84

4.2.	Información Hidrológica y Obtención del Caudal de diseño	86

4.3.	Información Granulométrica aguas abajo de la captación	88

4.4.	Dimensiones de los tres disipadores de energía diseñados	89

4.5.	Modelamiento Hidráulico	90

4.6.	Resultados obtenidos en el disipador de energía con Fondo Horizontal	94

4.7.	Resultados obtenidos en el disipador de energía con Fondo no Horizontal	95

4.8.	Resultados obtenidos en el disipador de energía tipo USBR IV	96

4.9.	Comparaciones del comportamiento de los disipadores	97

4.10.	Interpretación de resultados de los ensayos	100

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	103

5.1. Conclusiones	103

5.2. Recomendaciones	104

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	105

ANEXOS	106

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Período de Retorno para Obras Hidráulicas.	22

Tabla 2: Grupos Hidrológicos de suelos usados por el SCS.	27

Tabla 3: Condiciones Hidrológicas del área de drenaje según el SCS.	27

Tabla 4: Caracterización hidrológica para varios usos del suelo.	27

Tabla 5: Numero de Curva CN para diferentes tipos de suelos.	28

Tabla 6: Ejemplo de elaboración de Hietograma por bloques alternos.	30

Tabla 7: Tabla para Obtención del Hidrograma Unitario SCS.	32

Tabla 8: Nomenclatura granulométrica de Rouse.	36

Tabla 9. Coeficiente k.	43

Tabla 10. Coeficiente de velocidad ϕ.	43

Tabla 11. Escalas de Propiedades del Fluido.	54

Tabla 12. Rugosidad de Manning para cauces.	57

Tabla 13: Rugosidad de Manning para distintos materiales.	58

Tabla 14: Elección del periodo de retorno.	69

Tabla 15: Calculo de las Precipitaciones Máximas promedio en 24 horas	70

Tabla 16: Números de Curva para distintos usos de tierra en la cuenca.	75

Tabla 17: Datos de entrada para Hietograma de Diseño.	76

Tabla 18: Curva granulométrica aguas abajo de la captación Tres Molinos:	77

Tabla 19: Características Geomorfológicas de la Cuenca del Río Grande	86

Tabla 20: Diámetros efectivos de la muestra del lecho del río.	89

Tabla 21: Dimensiones de disipador de energía con fondo horizontal	89

Tabla 22: Dimensiones de disipador de energía con fondo no horizontal	89

Tabla 23: Disipador de energía USBR IV Bureaus of Reclamation.	90

Tabla 24: Dimensiones del modelo con fondo horizontal.	90

Tabla 25: Dimensiones del modelo con fondo no horizontal.	91

Tabla 26: Dimensiones del modelo USBR IV Bureaus of Reclamation.	91

Tabla 27: Porcentaje de reducción de la socavación en el eje izquierdo.	100

Tabla 28: Porcentaje de reducción de la socavación en el eje central.	100

Tabla 29: Porcentaje de reducción de la socavación en el eje derecho.	100

Tabla 30: Porcentaje promedio de reducción de la socavación.	101

Tabla 31: Porcentaje promedio de reducción de la socavación en base a la existente.	101

# INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Poza disipadora de la captación del rio grande.	15

Figura 2: Áreas y Perímetros en un plano topográfico.	16

Figura 3. Cotas para cálculo de pendiente.	17

Figura 4: Cálculo de Área de una cuenca mediante ArcGis.	18

Figura 5: Componentes de una cuenca.	19

Figura 6: Longitud y perímetro de una cuenca.	20

Figura 7: Área para cada estación en el método de Polígonos de Thiessen.	24

Figura 8: Curvas de intensidad-duración-frecuencia.	25

Figura 9: Variables del Método.	26

Figura 10: Forma del Hietograma de diseño.	30

Figura 11: Hidrograma Unitario.	32

Figura 12: Forma de una particula.	35

Figura 13: Curva Granulométrica.	37

Figura 14: Socavación al pie de un vertedero.	42

Figura 15: Diseño de una Poza disipadora de energía.	45

Figura 16: Relación entre F1 e y2/y1 o d2/d1 para saltos en canales con pendiente	46

Figura 17: Longitud de saltos en canales con pendiente.	47

Figura 18: Separación de bloques de piso.	48

Figura 19: Dimensiones de disipador tipo USBR IV.	49

Figura 20: Tirantes Mínimos del agua de Salida.	50

Figura 21: Longitud del Salto.	50

Figura 22: Distribución de bloques a los largo de la poza.	61

Figura 23: Ubicación Geográfica de la Cuenca del Río grande, Zona de trabajo.	63

Figura 24: Ubicación satelital de la captación tres molinos.	64

Figura 25: Vista frontal aguas abajo de la Captación Tres molinos.	64

Figura 26: Levantamiento topográfico de la zona de estudio.	66

Figura 27: Aforo aguas arriba de la captación Tres Molinos.	67

Figura 28: Medida de cota de agua en el barrage de la captación Tres molinos.	67

Figura 29: Delimitación de la cuenca del Río Grande mediante ArcGis.	68

Figura 30: Área de influencia de la estación Weberbauer y Granja Porcon en la cuenca Tres Molinos. .	70

Figura 31: Procesamiento de datos en el programa Hidroesta2.	72

Figura 32: Escurrimiento en la cuenca	73

Figura 33: Cobertura Vegetal en la cuenca	74

Figura 34: Uso de tierras en la cuenca	75

Figura 35: Hietograma de diseño.	76

Figura 36: Profundidad socavada para período de retorno de 15 años.	78

Figura 37: Construcción de los modelos de disipadores de energía con acero nuevo pulido esmaltado.	80

Figura 38: Medida de tirantes en el barrage a escala para calibración del modelo.	81

Figura 39: Comportamiento de la poza disipadora de energía con fondo horizontal.	82

Figura 40: Comportamiento de la poza disipadora de energía con fondo no horizontal.	82

Figura 41: Comportamiento de la poza disipadora de energía tipo USBR IV.	83

Figura 42: Tramo de estudio del Rio grande y la Captación Tres Molinos.	84

Figura 43: Levantamiento Topográfico de la Captación Tres Molinos y la zona de estudio.	85

Figura 44: Curva Hipsométrica y Frecuencia de Altitudes de la Cuenca del Río Grande.	86

Figura 45: Curvas IDF promedio.	87

Figura 46: Hidrograma Adimensional SCS para Tr = 15 años.	88

Figura 47: Curva Granulométrica aguas abajo de la captación Tres Molinos.	88

Figura 48.Acero Galvanizado (blanco) y Acero Nuevo pulido esmaltado (plomo)	92

Figura 49. Hidrograma del Caudal máximo en el modelo a escala reducida.	93

Figura 50: Socavación en el eje izquierdo Disipador con fondo Horizontal.	94

Figura 51: Socavación en el eje central Disipador con fondo Horizontal.	94

Figura 52: Socavación en el eje derecho Disipador con fondo Horizontal.	94

Figura 53: Socavación en el eje izquierdo Disipador con fondo no Horizontal.	95

Figura 54: Socavación en el eje central Disipador con fondo no Horizontal.	95

Figura 55: Socavación en el eje derecho Disipador con fondo no Horizontal.	95

Figura 56: Socavación en el eje izquierdo Disipador tipo USBR IV.	96

Figura 57: Socavación en el eje central Disipador tipo USBR IV.	96

Figura 58: Socavación en el eje derecho Disipador tipo USBR IV.	96

Figura 59: Comparación de la profundidad de Socavación presentada en cada Disipador de energía (eje izquierdo).	97

Figura 60: Comparación de la profundidad de Socavación presentada en cada Disipador de energía (eje central).	98

Figura 61: Comparación de la profundidad de Socavación presentada en cada Disipador de energía (eje derecho).	99

# RESUMEN

La presente tesis presenta los resultados sobre la estructura que disipa eficiente la socavación aguas abajo de la segunda poza disipadora de energía de la Captación Tres Molinos del Rio Grande – Cajamarca, estudio que se realizó con ayuda de modelos físicos a escala reducida, se apreció que la socavación actual a alcanzado aproximadamente 1.70 metros desde la última poza disipadora, el material del lecho del río es un material constituido principalmente de grava, la pendiente promedio es de 3.6%, los caudales recurrentes no sobrepasan los 6.5 m3/s, esto se observó gracias a aforos continuos en el lugar, la cuenca tiene un área de 74 km2 en la cual influyen la estación Augusto Weberbauer y la estación Granja Porcon, se calculó así  el caudal de diseño para un periodo de retorno de 15 años, usando el método del Hidrograma Unitario del SCS, luego se elaboró el diseño de tres disipadores de energía basados en diseños realizados en investigaciones anteriores, estos diseños se modelaron a escala 1/25, trabajando la similitud de manera geométrica y modelando la rugosidad con acero nuevo pulido esmaltado y acero galvanizado, de la misma manera se modeló el material de fondo de lecho de río teniendo en cuenta que el Cu > 2 , los ensayos en los modelos se realizaron en el Laboratorio de Materiales de la UNC, la duración de ellos fue aproximadamente 1 hora y 10 minutos, con caudales variables en todos los ensayos, se observó que el disipador de energía que tiene menor longitud y mayor cantidad de elementos disipadores es el que disminuye de mejor manera la velocidad del flujo, por lo tanto disipa de manera más eficaz la energía que produce la socavación llegando la reducción hasta un 50% de ella.

Palabras Clave:

Hidrograma, Caudal, Socavación, Disipador de energía, Modelo Hidráulico.

# ABSTRACT

This thesis presents the results on the structure that efficiently dissipates the downstream scouring of the second energy dissipating pool of the Tres Molinos del Rio Grande catchment - Cajamarca, study that was carried out with the help of physical models on a reduced scale, it was appreciated that The current undermining has reached approximately 1.70 meters from the last dissipating pool, the material of the river bed is a material composed mainly of gravel and has an average slope of 3.6%, the recurrent flows do not exceed 6.5 m3 / s, this was observed Thanks to continuous gauging in the area, the basin has an area of ​​74 km2 in which the Augusto Weberbauer station and the Granja Porcon station influence, an average of the maximum rainfall in 24 hours of both was calculated, with this the IDF curves and then the design flow was calculated for a return period of 15 years, using the SCS Unitary Hydrogram method, ac The design of three energy dissipaters was then elaborated, based on designs made in previous research, these designs were modeled at 1/25 scale, working the similarity geometrically and modeling the scale roughness with new polished enameled steel and galvanized steel, In the same way the river bottom material was modeled, this having a Cu> 2 in that way we worked with the d90 of the sample, material that passes through the sieve N ° 10, the tests in the models were carried out in the Laboratory of Materials of the UNC, the duration of them was approximately 1 hour and 10 minutes, with variable flow rates in all the trials, it was observed that the energy dissipator that has shorter length and greater quantity of dissipating elements, is the one that decreases better flow speed, therefore more effectively dissipates the energy produced by the scour, reaching the reduction up to 50% of it.

Keywords:

Hydrogram, Flow, Scour, Energy dissipater, Hydraulic model.

# CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

  - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La morfología de un cauce natural puede variar debido a la acción de fenómenos fluviales e hidrológicos (crecidas) y por la intervención humana (implantación de obras). A lo largo del perfil longitudinal de un cauce se presentan fenómenos naturales que pueden modificar su condición geométrica. El paso de una crecida genera mayor turbulencia e incrementa la capacidad de arrastre en un cauce, provocando un aumento en la cantidad de sedimentos transportados. Cuando el caudal desciende a los niveles normales, el sedimento se deposita en el fondo, reconformando el mismo a su nivel normal, excepto por algunos tramos que se ven afectados por la disminución del nivel del lecho, originando la socavación. Uno de los mayores problemas ocasionados por la socavación se presenta en los puentes, (Toapaxi, Galiano; Casto, 2015), por esto los principales estudios se han realizado en este tipo de estructuras y no se han realizado muchos estudios en otras estructuras importantes, como lo son las captaciones de las aguas de ríos de montaña.

Uno de los principales problemas en las captaciones, es la socavación que se genera aguas abajo de ellas, este problema suele ser crítico en estas estructuras generando su colapso debido a ello.

La cuenca del Río Mashcón, cuenta con pendientes moderadamente empinadas, el terreno es semipermeable y cuenta con una cobertura vegetal alta, en ésta cuenca se encuentra el Río Grande, sus aguas son usadas con fines de regadío y se definen como Clase III “Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales”, (DIGESA, 2005), en él se encuentra la Captación Tres Molinos, la cual fue reconstruida en el año 2004 teniendo está actualmente 15 años de antigüedad, (Junta de Usuarios del Río Mashcon), esta captación tiene problemas de socavación lo cual podría llevar a su inminente colapso, la captación cuenta con 2 losas de protección (sin dados ni bloques disipadores) las cuales no han reducido este problema, ya sea por el mal cálculo de los parámetros para el diseño de éstas, o que no se realizaron buenos estudios para su elaboración.

Según Huamán, F. (2016) manifiesta que en la Captación Tres Molinos, se observa la forma de las losas disipadoras, las cuales tienen un diseño defectuoso en forma y en funcionamiento (debido a que no han disminuido la socavación), por lo que es necesaria una estructura disipadora de energía aguas abajo de la última poza de la captación con elementos que ayuden a la disipación.

Los fenómenos implicados presentan un comportamiento hidráulico que no puede ser deducido apropiadamente con el uso de fórmulas y gráficos. Por lo tanto, se requirió el uso de la modelación física a escala reducida, que actualmente viene siendo una herramienta importante para apreciar y entender los comportamientos que los modelos computacionales, fórmulas y gráficos no permiten analizar eficazmente.

En esta tesis se planteó determinar la Estructura que disipe con mayor efectividad la energía que produce la socavación aguas abajo de la última poza disipadora de energía de la captación Tres Molinos del Rio Grande- Cajamarca, para ello se planteó tres alternativas de solución y se utilizó el modelamiento físico a escala reducida con el fin de obtener y observar mejor los resultados.

  - FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Qué estructura Hidráulica disipa con mayor eficiencia la energía que produce la socavación aguas abajo de la Captación Tres Molinos del Rio Grande- Cajamarca?

  - JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La captación Tres Molinos deriva agua para riego de 265,77 ha, para ello se requiere 227 L/s; sin embargo, en los meses de estiaje los usuarios solo tienen autorización para derivar 100 L/s. (Junta de Usuarios del Río Mashcon, 2016)

Viendo la importancia de la captación y sabiendo que el fenómeno de la socavación existe aguas abajo de esta, también teniendo el conocimiento de que no se cuenta con una protección adecuada para este problema, es que se necesita investigar qué tipo de estructura es más adecuada, para que proteja a la captación Tres Molinos.

El resultado de esta investigación podría ser utilizado, como propuesta de protección para la Captación, debido a que la socavación va en aumento con el paso del tiempo y provocaría el inminente colapso de ella, siendo la población usuaria los beneficiados, ya que podrían seguir contando con su suministro de agua para riego, el cual es primordial para su trabajo agrícola.

  - DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

Este estudio se realizó en la parte baja de la micro cuenca del río Grande, en el Paraje Puruay, del distrito de Cajamarca, departamento de Cajamarca, a 8,2 Km al norte de la ciudad de Cajamarca, donde se encuentra la Captación Tres Molinos. Esta investigación es complementaria a lo realizado por Huamán, F. (2016), quien elaboró un modelo a escala 1/25 de la captación Tres Molinos, en el Laboratorio de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional de Cajamarca, se trabajó con información Hidrológica de precipitaciones máximas en 24 horas de la estación Augusto Weberbauer y la estación Granja Porcon desde el año 1968 hasta el 2016, también se tomó como referencia la información granulométrica aguas arriba de la captación que obtuvo Huamán, F. (2016).

  - LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

Se limitó a estudiar el fenómeno de socavación con material de fondo fino del Rio Grande a escala, siendo esta la condición más desfavorable que se presenta, también se utilizó un flujo de agua sin arrastre de sedimentos debido a que la socavación es mayor cuando esto ocurre, finalmente los ensayos se realizaron con caudales que asemejen las condiciones diarias del río, puesto que estos son los caudales más recurrentes en la estructura, tomando como referencia caudales aforados por el tesista y por Huamán, F. (2016).

  - OBJETIVOS

    - OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál es la estructura que disipa eficientemente la energía que produce la socavación aguas abajo de la captación Tres Molinos- Cajamarca, con ayuda de modelos Hidráulicos a escala reducida.

    - OBJETIVOS ESPECÍFICO

- Obtener el relieve y el perfil longitudinal del tramo de estudio aguas abajo de la Captación Tres Molinos- Cajamarca.

- Tratar la información Hidrológica del Rio Grande perteneciente a la cuenca del Mashcon y obtener el caudal liquido de diseño para un periodo de retorno de 15 años.

- Obtener la información granulométrica del material del lecho del río aguas abajo de la captación Tres Molinos- Cajamarca.

- Diseñar tres alternativas de solución de disipadores de energía, para las condiciones de trabajo estipuladas.

- Modelar Hidráulicamente a escala 1/25 el Disipador de Energía con Fondo Horizontal.

- Modelar Hidráulicamente a escala 1/25 el Disipador de Energía con Fondo No Horizontal.

- Modelar Hidráulicamente a escala 1/25 el Disipador de Energía Tipo IV de la U.S.B.R.

  - DESCRIPCION DE CONTENIDOS

Los contenidos que se presentan en seguida son:

- Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo encontramos los antecedentes locales, bases teóricas y definiciones básicas.

- Capítulo III: Materiales y Métodos, en el cual se detalla la ubicación y el procedimiento de la investigación.

- Capítulo IV: Análisis y Discusión de resultados, en este capítulo se presentan y se analizan los resultados obtenidos presentados en gráficos comparativos y tablas, realizando una discusión sobre ellos.

- Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se presentan finalmente las Conclusiones en orden de los objetivos específicos y las Recomendaciones principales de la investigación.

# CAPITULO II: MARCO TEORICO

  - ANTECEDENTES

LOCALES

- La empresa SEDACAJ.SA construyó en el año 1977 para la captación del Rio Grande una poza disipadora de energía de la siguiente forma:

Figura 1: Poza disipadora de la captación del rio grande.

La cual no ha cumplido de manera exitosa la función de protección de dicha captación.

- En 2001 se realizó un análisis de disipadores de energía con modelos a escala reducida, los resultados obtenidos, permitieron afirmar que una poza con fondo no horizontal disipa mayor cantidad de energía (65%) que una con fondo horizontal (3%), y, además, la pendiente permite que la mayor cantidad de materiales transportados se depositen en la parte final de esta. (Arbildo; Medina, 2001).

- En 2016 se realizó un estudio de “Descolmatacion Inducida” mediante un modelo hidráulico a escala 1/25, con los materiales: metal liso pintado, vidrio y marmolina y aplicando la ley de Froude y la ley de Reynolds, tomando como prototipo la captación Tres Molinos, y un tramo de 50,00 m del río Grande aguas arriba del barrage. Las pruebas se realizaron con caudales que variaron desde 1,23 m3s-1 hasta 7,89 m3s-1 observando un comportamiento adecuado del modelo, el d90 del material aguas arriba de la Captación, es 39.9 mm. (Francisco Huamán Vidaurre, 2016)

  - BASES TEORICAS

TOPOGRAFIA
El levantamiento topográfico se usa con la finalidad de obtener el plano topográfico, con el cual se calcula las áreas, los perímetros, cotas y pendientes. Es el punto de partida para poder realizar toda una serie de etapas básicas para realizar estudios. (Franquet, 2010)

- Áreas y Perímetros.

Las áreas y las pendientes en el plano topográfico se calculan mediante fórmulas básicas para el cálculo de áreas de polígonos conocidos, de tal manera que se pueda calcular un área y un perímetro total sumando las distintas divisiones dadas, una manera más fácil y exacta de obtener estos datos es mediante el programa AutoCAD.

Figura 2: Áreas y Perímetros en un plano topográfico.

(Topografía i (g1.0)- apuntes).

- Cotas y Pendientes.

Para el cálculo de las pendientes, es necesario tener las cotas, las cuales se obtienen previamente en el levantamiento topográfico, la pendiente del terreno es uno de los parámetros que más utilizamos sin darnos cuenta cuando hablamos de lo que no cuesta subir una cuesta empinada en la ladera de una montaña. De su correcto conocimiento dependen muchas infraestructuras planificadas por los ingenieros: carreteras, reforestaciones, restauraciones hidrológicas. Etc.

Pendiente %=∆X∆Y100                            		       				(1)

Figura 3. Cotas para cálculo de pendiente.

(Topografía i (g1.0)- apuntes).

HIDROLOGIA
Hidrología del griego (Estudio del agua) es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestre sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio ambiente incluyendo a los seres vivos, la hidrología proporciona al ingeniero o al hidrólogo, los métodos para resolver los problemas prácticos que se presentan en el diseño, la planeación y la operación de estructuras hidráulicas. (Villón, 2002).

- La Cuenca Hidrológica

La cuenca de drenaje de una corriente, es el área de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación, se unen para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene una cuenca bien definida para cada punto de su recorrido. (Villon, 2002).

- Área

Para su cálculo se puede usar papel milimetrado o un planímetro, pero también es posible determinarla por medio de herramientas informáticas, para lo que es necesario disponer de una base cartográfica digital y de un SIG (ArcView, ArcGIS, etc.) o un programa de dibujo asistido por ordenador (ACAD, etc.). (UPV, 2014).

Figura 4: Cálculo de Área de una cuenca mediante ArcGis.

(Fuente Propia).

- Cauce Principal

Corriente que pasa por la salida de la cuenca; las demás corrientes se denominan cauces secundarios (tributarios). Las cuencas correspondientes a las corrientes tributarias se llaman cuencas tributarias o subcuencas. En la Figura 5, son expuestos los elementos de una cuenca. (Cahuana, 2009).

Figura 5: Componentes de una cuenca.

(UPV, 2014).

- Longitud del Cauce Principal, Perímetro y Ancho de una cuenca

La longitud L de la cuenca (figura 6) viene definida por la longitud de su cauce principal, siendo la distancia equivalente que recorre el río entre el punto de desagüe aguas abajo y el punto situado a mayor distancia topográfica aguas arriba.

Al igual que la superficie, este parámetro influye enormemente en la generación de escorrentía y por ello es determinante para el cálculo de la mayoría de los índices morfométricos.

En cuanto al perímetro de la cuenca, P (figura 6), informa sucintamente sobre la forma de la cuenca; para una misma superficie, los perímetros de mayor valor se corresponden con cuencas alargadas mientras que los de menor lo hacen con cuencas redondeadas.

Figura 6: Longitud y perímetro de una cuenca.

(UPV, 2014).

Finalmente, el ancho se define como la relación entre el área (A) y la longitud de la cuenca (L); se designa por la letra W de forma que:

w=AL                            		       						            (2)

A, superficie de la cuenca en km2; L, longitud de la cuenca en km, (UPV, 2014).

- Parámetros de Relieve.

Para describir el relieve de una cuenca existen numerosos parámetros que han sido desarrollados por varios autores; entre los más utilizados son: pendiente de la cuenca, índice de pendiente, curvas Hipsométricas, histograma de frecuencias altimétricas y relación de relieve. (Cahuana, 2009).

- Pendiente del Media del Cauce.

Es la relación existente entre el desnivel altitudinal del cauce y su longitud.

j=hL                            		       						            (3)

Donde:

h, desnivel altitudinal (km); L, longitud del cauce en km.

- Pendiente media o promedio de la cuenca.

Se calcula como media ponderada de las pendientes de todas las superficies elementales de la cuenca en las que la línea de máxima pendiente se mantiene constante; es un índice de la velocidad media de la escorrentía y, por lo tanto, de su poder de arrastre o poder erosivo.

J=100(Li)EA                            		       						 (4)

Donde:

J, pendiente media de la cuenca; Li, Longitud de cada una de las curvas de nivel (km); E, Equidistancia de las curvas de nivel (km), A, superficie de la cuenca (km2). (UPV, 2014).

- Curva Hipsométrica.

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca; es decir la curva hipsométrica indica el porcentaje de área de la cuenca o superficie de la cuenca en Km2 que existe por encima de una cota determinada, representado en coordenadas rectangulares. (Cahuana, 2009).

- Altura Media.

La altura media, es la elevación promedia referida al nivel de la estación de aforo de la boca de la cuenca. La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica incide directamente sobre su distribución térmica y por lo tanto en la existencia de microclimas y hábitats muy característicos de acuerdo a las condiciones locales reinantes. (UPV, 2014).

- Tiempo de concentración (Tc).

Es el tiempo necesario para que todo el sistema (toda la cuenca) contribuya eficazmente a la generación de flujo en el desagüe. Comúnmente el tiempo de concentración se define como, el tiempo que tarda una partícula de agua caída en el punto más alejado de la cuenca hasta la salida del desagüe. Además, debe tenerse en claro que el tiempo de concentración de una cuenca no es constante, aunque muy ligeramente depende, de la intensidad y la precipitación. Por tener el concepto de tiempo de concentración una cierta base física, han sido numerosos los autores que han obtenido formulaciones del mismo, a partir de características morfológicas y geométricas de la cuenca. (Marco y Reyes ,1992).

Tc=0.06626(Lp2S)0.385                                            				            (5)

Dónde: Lp, longitud del máximo recorrido del agua; S, Pendiente del máximo recorrido.

- Período de retorno.

El tiempo promedio, en años en que el valor de un evento pico es igualado o superado una vez cada “T” años, se le denomina Período de Retorno “T”. Si se supone que los eventos anuales son independientes, es posible calcular la probabilidad de falla para una vida útil de “n” años.

Para adoptar el período de retorno a utilizar en el diseño de una obra, es necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de excedencia de un evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de falla admisible, dependiendo este último, de factores económicos y sociales, técnicos y otros.

El riesgo de falla admisible en función del período de retorno y vida útil de la obra está dado por:

R=1-(1-1T)n                          		                                                                       (6)

Donde:

R: Riesgo de Falla admisible, T: Período de Retorno, n: Número de años.

Si la obra tiene una vida útil de “n” años, la fórmula anterior permite calcular el período de retorno T, fijando el riesgo de falla admisible R, el cual es la probabilidad de excedencia del pico de la creciente estudiada, durante la vida útil de la obra. (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-Ministerio de transporte y comunicaciones).

Tabla 1: Período de Retorno para Obras Hidráulicas.

| Tipos de componentes | Períodos de Retorno en años |
| --- | --- |
| Fuentes superficiales sin regulación | 20-30 |
| Fuentes superficiales con regulación | 20-30 |
| Fuentes subterráneas | 20-30 |
| Perforaciones de pozos | Menores de 10 |
| Obras de captación: diques tomas | 15-30 |
| Obras de captación: diques represas | 30-50 |
| Estaciones de bombeo: bombas y motores | 10-15 |
| Estaciones de bombeo: instalaciones | 20-25 |
| Líneas de conducción | 20-40 |
| Plantas de tratamientos | Por etapas de 10-15 |
| Tanques de almacenamiento: de concreto | 30-40 |
| Tanques de almacenamiento: metálicos | 20-30 |
| Red de distribución | 20 |

Fuente: INAA. Normas Técnicas para el Diseño de Abastecimiento y Potabilización del Agua.

- Intensidad.

Es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. Lo que interesa particularmente de cada tormenta, es la intensidad máxima que se haya presentado, ella es la altura máxima de agua caída por unidad de tiempo. De acuerdo a esto la intensidad se expresa así:

Imax = PT                            		                                                                                   (7)

Imax, Intensidad máxima, en mm/hora; P, Precipitación en altura de agua, en mm; T, Tiempo en horas.

Para desarrollar las curvas IDF es a través de una forma analítica. Se plantea la alternativa de obtener una ecuación que genere las curvas IDF a través de un modelo de regresión lineal, (Aparicio, F. 1997).

I=k*TmDn									                       (8)

- Precipitación Máxima en 24 Horas.

Es la precipitación más alta de 24 horas (un día) de un año. A menudo se usa para calcular las intensidades.

- Precipitación media por polígonos de Thiessen.

Este método es de los más precisos y más usados en el medio, sirve para determinar la lluvia media en una zona, se aplica cuando se sabe que las medidas de precipitación en los diferentes pluviómetros sufren variaciones, teniendo además el condicionante que la cuenca es de topografía suave o en lo posible plana.

La lluvia media se calcula entonces como un promedio pesado de las precipitaciones registradas en cada estación, usando como peso el área de influencia correspondiente:

hp=1ATi=1nAihpi  	                                                      				          (9)

Dónde

Ai=Es el área de influencia de la estación i y AT es el área total de la cuenca.

Figura 7: Área para cada estación en el método de Polígonos de Thiessen.

(F. Javier Sánchez Román, 2008)

- Duración.

Corresponde al tiempo que trascurre entre el comienzo y el fin de la tormenta. Aquí conviene definir el período de duración, que es un determinado período de tiempo, tomado en minutos u horas, dentro del total que dura la tormenta. Tiene mucha importancia en la determinación de intensidades máximas.

- Frecuencia.

Es el número de veces que se repite una tormenta. De características de intensidad y duración definidas en un período de tiempo más o menos largo, generalmente años.

(Máximo Villón, 2002).

- Intensidad de diseño.

Si quisiéramos diseñar una estructura para una protección o seguridad total, tendríamos que hacerlo obviamente con un evento de intensidad extremadamente grande y de duración considerable, lo que traería consigo una estructura de capacidad exagerada y tal vez infactible de realizar económicamente. De allí la necesidad de introducir una cierta dosis de riesgo en el diseño dependiendo de la importancia de la estructura, entendiendo que tal importancia depende de su costo y de las pérdidas que podría ocasionar de producirse una falla.

En consecuencia, la intensidad de diseño debe seleccionarse con un cierto riesgo cuya magnitud depende de la importancia de la estructura a proyectarse, para lo cual debe tenerse en cuenta el costo de la obra y de los daños que podría ocasionar de ocurrir la falla de la estructura. (Oswaldo Ortiz Vera, 1994).

- Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia.

Es usual representar conjuntamente varias curvas de Intensidad-Duración para diversos períodos de retorno, dando lugar a una familia de curvas denominadas Intensidad-Duración-Frecuencia (Curvas IDF). En este tipo de gráficos aparecen varias curvas Intensidad-Duración correspondientes a diversos períodos de retorno, por ejemplo: 10, 25,50… años. (F. Javier Sánchez San Román)

Los datos de muéstrales se ajustan a un modelo probabilístico, el cual una vez calibrado se simula para diversas condiciones de riesgo y tiempo de retorno, de donde se obtienen varias alternativas que permiten seleccionar adecuadamente, de acuerdo con la importancia de la estructura, la variable de diseño.

Las curvas de intensidad-duración-frecuencia se obtienen, ajustando el diagrama de dispersión de los datos ya procesados para todos los intervalos de duración analizados. (Oswaldo Ortiz Vera, 1994)

Figura 8: Curvas de intensidad-duración-frecuencia.

(F. Javier Sánchez Román, 2008)

- Método de la Curva Número SCS

El Soil Conservation Service (1972) desarrolló un método para calcular las abstracciones de la precipitación de una tormenta. Para la tormenta como un todo, la profundidad de exceso de precipitación o escorrentía directa Pe es siempre menor o igual a la profundidad de precipitación P; de manera similar, después de que la escorrentía se inicia, la profundidad adicional del agua retenida en la cuenca Fa es menor o igual a alguna retención potencial máxima S. Existe una cierta cantidad de precipitación Ia (abstracción inicial antes del encharcamiento) para lo cual no ocurrirá escorrentía, luego la escorrentía potencial es P-Ia.

Figura 9: Variables del Método.

Servicio de Conservación de Suelos (SCS).

Para escoger el número de curva, se necesitan los siguientes datos:

- Grupo de suelos:

Utilizando las características texturales de los suelos (>3000) el Servicio de Conservación de Suelos (SCS) clasificó a aquellos en cuatro grupos de acuerdo con sus características hidrológicas para producir escurrimiento como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: Grupos Hidrológicos de suelos usados por el SCS.

| Grupo de suelos | Descripción de las características del suelo |
| --- | --- |
| A | Suelo con bajo potencial de escurrimiento, incluye áreas profundas con muy poco limo y arcilla: también suelo permeable con grava en perfil. Infiltración Básica de 8-12 mm/h |
| B | Suelos con Moderadamente bajo potencial de escurrimiento. Son suelos arenosos menos profundos y más agregados que el grupo A. Este grupo tiene una infiltración mayor que el promedio cuando Húmedo. Infiltración básica 4-8 mm/h |
| C | Suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento. Comprende suelos someros y suelos con considerable contenido de arcilla. Pero menos que el grupo D. Este grupo tiene una infiltración menor que la promedio después de la saturación. Infiltración básica 1-4 mm/h |
| D | Suelos con alto potencial de escurrimiento. Por ejemplo suelos pesados. Infiltración básica menor a 1mm/h |

Fuente: Servicio de Conservación de Suelos (SCS).

- Condiciones hidrológicas del área de drenaje:

Este indicador de la cubierta vegetal y su variación depende de la densidad de la cobertura, de tal manera que se agrupan en los tres grupos indicados a continuación:

Tabla 3: Condiciones Hidrológicas del área de drenaje según el SCS.

| Condición Hidrológica | Cobertura |
| --- | --- |
| Buena | > 75% |
| Regular | 50% - 75% |
| Mala | < 50% |

Fuente: Servicio de Conservación de Suelos (SCS).

- Uso del suelo

Como la vegetación es clasificada de acuerdo con su porte, el tipo de vegetación influye en la condición hidrológica y ella varía con el uso del terreno como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4: Caracterización hidrológica para varios usos del suelo.

| Uso del Suelo | Condición Hidrológica |
| --- | --- |
| Pastos Naturales | Pastos en condiciones malas, dispersos, fuertemente pastoreados con menos que la mitad del área total con cobertura vegetal. Pastos en condiciones regulares moderadamente pastoreados con la mitad, o las tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal. Pastos en buenas condiciones, ligeramente pastoreados y con más de las tres cuartas partes del área total de la cubierta vegetal |
| Áreas Boscosas | Áreas en condiciones malas, tienen arboles dispersos y fuertemente pastoreados sin crecimiento rastrero. Áreas de condiciones regulares, son moderadamente pastoreadas y con algo de crecimiento. Áreas buenas, están densamente pobladas y sin pastorear. |
| Pastizales Mejorados | Pastizales mezclados con leguminosas sujetas a un cuidadoso sistema de manejo de pastoreo. Son considerados como buenas condiciones hidrológicas. |
| Rotación de Praderas | Praderas densas, moderadamente pastoreadas, usadas en una bien planeada rotación de cultivos y praderas consideradas como que están en buenas condiciones hidrológicas. Áreas con material disperso, sobrepastoreado son consideradas como malas condiciones hidrológicas. |
| Cultivos | Condiciones Hidrológicas buenas se refieren a cultivos los cuales forman parte de una buena rotación de cultivos (cultivos de escarda, praderas, cultivos tupidos). Condiciones hidrológicas malas se refiere a cultivos manejados basándose en monocultivos. |

Fuente: Servicio de Conservación de Suelos (SCS)

Finalmente se selecciona el número de curva CN que cumple con las condiciones del área que estamos estudiando, si se cuenta con diferentes tipos de áreas, el número de curva CN puede ser calculado dependiendo del porcentaje que afecta cada tipo de área y calcular un promedio, estos números de curva se calculan mediante el siguiente cuadro.

Tabla 5: Numero de Curva CN para diferentes tipos de suelos.

| Cobertura |  |  | Grupos de suelos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso del suelo | Tratamiento o Practica | Condición Hidrológica | A | B | C | D |
| Suelos en descanso | Surcos Rectos |  | 77 | 80 | 91 | 94 |
| Cultivos de escarda | Surcos rectos | Mala | 71 | 81 | 88 | 91 |
|  | Surcos rectos | Buena | 67 | 78 | 85 | 89 |
|  | Terraza y curva a nivel | Mala | 70 | 79 | 84 | 88 |
|  | Terraza y curva a nivel | Buena | 65 | 75 | 82 | 86 |
|  | Curva a nivel | Mala | 66 | 74 | 80 | 82 |
|  | Curva a nivel | Buena | 62 | 71 | 78 | 81 |
| Cultivos tupidos | Surcos rectos | Mala | 65 | 76 | 84 | 88 |
|  | Surcos rectos | Buena | 63 | 75 | 83 | 87 |
|  | Terraza y curva a nivel | Mala | 63 | 74 | 82 | 85 |
|  | Terraza y curva a nivel | Buena | 61 | 73 | 81 | 84 |
|  | Curva a nivel | Mala | 61 | 72 | 79 | 82 |
|  | Curva a nivel | Buena | 59 | 70 | 78 | 81 |
| Leguminosas en hilera o forraje en rotación | Surcos rectos | Mala | 66 | 77 | 85 | 85 |
|  | Surcos rectos | Buena | 58 | 72 | 81 | 85 |
|  | Terraza y curva a nivel | Mala | 64 | 75 | 83 | 85 |
|  | Terraza y curva a nivel | Buena | 55 | 69 | 78 | 83 |
|  | Curva a nivel | Mala | 63 | 73 | 80 | 83 |
|  | Curva a nivel | Buena | 51 | 67 | 76 | 80 |
| Pastizales |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin tratamiento mecánico | Mala | 68 | 79 | 86 | 89 |
|  | Sin tratamiento mecánico | Regular | 49 | 69 | 79 | 84 |
|  | Sin tratamiento mecánico | Buena | 39 | 61 | 74 | 80 |
|  | Curva a nivel | Mala | 47 | 67 | 81 | 88 |
|  | Curva a nivel | Regular | 25 | 59 | 75 | 83 |
|  | Curva a nivel | Buena | 6 | 35 | 70 | 79 |
| Pasto de Corte |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buena | 30 | 58 | 71 | 83 |
| Bosque |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mala | 45 | 66 | 73 | 79 |
|  |  | Regular | 36 | 60 | 70 | 77 |
|  |  | Buena | 25 | 55 | 87 | 89 |
| Caminos de tierra |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buena | 72 | 82 | 87 | 89 |
| Caminos pavimentados |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buena | 74 | 84 | 90 | 92 |

Fuente: Servicio de Conservación de Suelos (SCS)

- Obtención del Hietograma de Diseño, Método de bloques alternos.

Elegimos la curva Intensidad-Duración correspondiente al periodo deseado.

Primero, dividimos la curva seleccionada en tramos iguales, hasta obtener la duración que deseamos. A continuación procedemos a calcular la precipitación para cada uno de los intervalos de duración que hemos escogido. Seguimos con el cálculo de la variación de la precipitación que hay entre cada uno de los intervalos.

Por ejemplo:

Tabla 6: Ejemplo de elaboración de Hietograma por bloques alternos.

| TIEMPO(hr) | PP(mm) | ∆P(mm) |
| --- | --- | --- |
| 0.22 | 23.9 | 23.94 |
| 0.45 | 28.5 | 4.53 |
| 0.67 | 31.5 | 3.04 |
| 0.89 | 33.9 | 2.35 |
| 1.12 | 35.8 | 1.94 |
| 1.34 | 37.5 | 1.67 |
| 1.56 | 38.9 | 1.47 |
| 1.79 | 40.3 | 1.32 |
| 2.01 | 41.5 | 1.20 |

Fuente: Elaboración Propia

El paso siguiente y final para obtener el Hietograma de diseño es ordenar estas variaciones de precipitación, de la siguiente manera:

Figura 10: Forma del Hietograma de diseño.

(F. Javier Sánchez Román, 2008)

Para esto, es aconsejable ordenar en una tabla y con ayuda del programa Excel realizar el grafico de barras correspondiente.

- Calculo de la precipitación efectiva (hpe).

Umbral de escorrentía: Limite de la precipitación desde la cual se va a general la escorrentía neta, se calcula mediante la siguiente fórmula:

Po=0.225400CN-254			       					          (10)

Donde:

CN = Numero de curva.

Para el cálculo, procedemos de la siguiente manera:

Trabajamos con la tabla 6 con la cual se generó el Hietograma de entrada, ya con los datos ordenados.

Calculamos ƩP total, la cual viene siendo la suma del valor de la precipitación del intervalo seleccionado con la ƩP total obtenida en el intervalo anterior.

Calculamos la ƩP neta por intervalo, la cual se obtiene mediante las siguientes fórmulas:

Si:

ƩP total>Po entonces: ƩP neta=(ƩP total-Po)2(ƩP tota+4Po)                                                                 (11)

Si:

ƩP total<Po entonces: ƩP neta=0                    	      				          (12)

Finalmente sumamos la ƩP neta de cada intervalo la cual es igual a hpe efectiva.

- Hidrograma Unitario Adimensional SCS

Del estudio de gran cantidad de hidrogramas, registrados en una gran variedad de cuencas se obtuvieron hidrogramas adimensionales, dividiendo la escala de caudales entre el caudal pico y la escala del tiempo entre el tiempo al que se presenta el pico, se observó que se obtiene un hidrograma adimensional como el siguiente:

Figura 11: Hidrograma Unitario.

(Máximo Villón, 2002).

Si se disponen de los datos del pico del hidrograma a partir de la siguiente tabla se puede calcular el hidrograma resultante multiplicando las coordenadas por tp y Qp.

Tabla 7: Tabla para Obtención del Hidrograma Unitario SCS.

| t/tp | Q/Qp |
| --- | --- |
| 0.00 | 0 |
| 0.10 | 0.015 |
| 0.20 | 0.075 |
| 0.30 | 0.16 |
| 0.40 | 0.28 |
| 0.50 | 0.43 |
| 0.60 | 0.6 |
| 0.70 | 0.77 |
| 0.80 | 0.89 |
| 0.90 | 0.97 |
| 1.00 | 1 |
| 1.10 | 0.98 |
| 1.20 | 0.92 |
| 1.30 | 0.84 |
| 1.40 | 0.75 |
| 1.50 | 0.65 |
| 1.60 | 0.57 |
| 1.80 | 0.43 |
| 2.00 | 0.32 |
| 2.20 | 0.24 |
| 2.40 | 0.18 |
| 2.60 | 0.13 |
| 2.80 | 0.098 |
| 3.00 | 0.075 |
| 3.50 | 0.036 |
| 4.00 | 0.018 |
| 4.50 | 0.009 |
| 5.00 | 0.004 |

Fuente: Máximo Villón, 2002.

Donde el tp se puede calcular mediante las siguientes expresiones:

tb=2.67(tp)                                                					          (13)

tp=de2+tr                                                   					          (14)

tr=0.60tc                                                   						          (15)

Para cuencas grandes:

de=2 tc                                                       					          (16)

Para cuencas pequeñas:

de=tc                                                                                                                                  (17)

Donde:

tb, tiempo base en h; tp, tiempo en donde se da el caudal pico en h; de, duración en exceso en h; tr, tiempo de retardo en h; tc, tiempo de concentración del área colectora en h; L, longitud del cauce principal en m; S, pendiente del cauce principal.

Finalmente

Qp=0.208hpe*Atp                                            					          (18)

Y

tp= 0.5tc+0.6tc                                         					          (19)

Donde:

hpe, Precipitación efectiva.

(Máximo Villon 2002).

HIDRAULICA FLUVIAL.

- Sedimentos.

- Propiedades de los Sedimentos como partículas aisladas.

Dentro de las propiedades de las partículas que forman el sedimento existen algunas que son de gran importancia para nuestro estudio, tales como:

- Forma de la partícula.

La forma de la partícula es importante porque condiciona su velocidad de sedimentación, esta se podría definir por la esfericidad y la redondez.

La esfericidad: Es la relación entre la superficie de una esfera de la misma densidad y volumen que el de la partícula y la superficie de la propia partícula.

La redondez: Es la relación entre el valor medio de irregularidad de la superficie de la partícula y el radio máximo de la esfera que puede inscribirse en ella.

Para medir la forma de la partícula se utilizara el factor de Corey el cual se define con la relación:

Sp=ca.b≤1                                                                                                                     (20)

a≥b≥c

Dónde: a, b y c se muestran en la figura:

Figura 12: Forma de una particula.

- Tamaño de la partícula.

El tamaño de la partícula es una de las propiedades más importantes dentro de este campo de estudio, ya que influye directamente en la velocidad de sedimentación asociada al transporte sólido, y por otra parte, influye en la rugosidad del cauce y, como consecuencia, en el régimen de velocidades.

El tamaño de la partícula queda definido por los conceptos:

Diámetro nominal: Diámetro de una esfera cuyo volumen sea igual al de la partícula.

Diámetro equivalente: Longitud de la malla más pequeña por la que pasa la partícula.

Diámetro de sedimentación: Diámetro de una esfera del mismo material cuya velocidad de sedimentación sea idéntica a la partícula.

- Propiedades de los sedimentos como conjunto.

- Granulometría.

De todas las propiedades de las partículas como conjunto, la más importante es la granulometría.

La granulometría de una mezcla de partículas es la clasificación de las partículas que la forman por tamaños.

La medida y separación por tamaños se realiza por distintos métodos:

- Tamaños grandes (gravas gruesas y superiores, por método de medida directa habitualmente “in situ”

- Tamaños medios, por tamizado a través de mallas normalizada.

- Los tamaños finos generalmente se separan por sedimentación.

La nomenclatura que se usara es la siguiente.

Tabla 8: Nomenclatura granulométrica de Rouse.

| TIPO | DIAMETRO (mm) | DENOMINACION |
| --- | --- | --- |
| GRAVAS | 64 - 32 | Grava muy gruesa |
|  | 32 - 16 | Grava gruesa |
|  | 16 - 8 | Grava media |
|  | 8 - 4 | Grava fina |
|  | 4 - 2 | Grava muy fina |
| ARENAS | 2 - 1 | Arena muy gruesa |
|  | 1 - 1/2 | Arena gruesa |
|  | 1/2 - 1/4 | Arena media |
|  | 1/4 - 1/8 | Arena fina |
|  | 1/8 - 1/16 | Arena muy fina |
| LIMOS | 1/16 - 1/32 | Limos gruesos |
|  | 1/32 - 1/64 | Limos medios |
|  | 1/64 - 1/128 | Limos finos |
|  | 1/128 - 1/256 | Limos muy finos |
| ARCILLAS | 1/256 - 1/512 | Arcillas gruesas |
|  | 1/512 - 1/1024 | Arcillas medias |
|  | 1/1024 - 1/2048 | Arcillas finas |
|  | 1/2048 - 1/4096 | Arcillas muy finas |

Fuente: Rouse, 1950.

- Curva granulométrica:

Partiendo de una muestra de sedimento, se separa en fracciones por tamaños, obteniendo para cada tamaño un porcentaje en peso del total de la muestra. Estos datos se representan en un gráfico logarítmico normal, situando en el eje de las abscisas tamaños y en el eje de las ordenadas porcentajes acumulados.

Figura 13: Curva Granulométrica.

(http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_granulom%C3%A9trica)

- Diámetro medio:

Es la media aritmética del tamaño de las partículas que tiene la muestra, En otros términos 50% de los granos poseen un tamaño inferior al diámetro medio y 50% un tamaño superior, se calcula ubicando entre que tamices pasa el 50% y luego obteniendo su diámetro, ya sea por método visual o interpolando.

- Diámetros efectivos:

Son diámetros de la forma Dx lo que equivale al diámetro o tamaño por debajo del cual queda el x% del suelo, en peso.

Se calculan mediante la siguiente fórmula:

Dx=X-(X-X1)(logy-log⁡(x)Logy-log⁡(y1) 			                                                          (21)

Donde:

X, Tamiz superior al diámetro buscado; X1, Tamiz inferior al diámetro buscado; y, Porcentaje de material que pasa por el tamiz superior X; y, Porcentaje de material que pasa por el tamiz inferior X1; x, Diámetro buscado (10, 30, 50, 84).

(El D50 no es igual al diámetro medio).

- Socavación.

La socavación es “la acción erosiva del agua de una corriente, que excava y transporta el suelo del lecho y de las márgenes. La socavación puede tener lugar tanto en suelos sueltos como en roca sólida” (Héctor Alfonzo Rodríguez Díaz)

Tipos de socavación:

- Socavación general

- Socavación transversal

- Socavación en curva

- Socavación local

- Socavación en grandes embalses

- Socavación General.

La estimación de la magnitud de a socavación general es muy importante cuando se pretende colocar obras o equipos cercanos, o bien cruzar una obra por el cauce. La intención es estimar la sección máxima de erosión correspondiente a un gasto de diseño, de tal forma que, al construir la obra, tal obra no afecte ni sea afectada seriamente.

Se recomienda usar el método de Lischtvam y Lebediev, el cual se basa en determinar la condición de equilibrio entre la velocidad media de la corriente y la velocidad media del flujo necesaria para erosionar el material que forma el cauce. Es aplicable tanto para materiales con distribución Homogénea o Heterogénea

La condición de equilibrio está dada por:

Ue= Ur                                                						          (22)

Donde

Ue, Velocidad media de la corriente necesaria para erosionar al material del fondo (Inicio de arrastre), en m/s; Ur, Velocidad media “real” de la corriente para el gasto de diseño, en m/s

Para poder aplicar el método se requieren los siguientes datos:

- El gasto de diseño, Qd y su período de retorno

- Elevación del agua en la sección de estudio para el gasto de diseño.

- El perfil de la sección trasversal o del tramo en estudio obtenido durante el estiaje anterior.

- Estratigrafia del material de fondo

- Si el suelo es granular, la granulometría del material del fondo y su diámetro medio, Dm

Si el suelo es cohesivo, el peso volumétrico seco ƴS, que es el cociente del peso de la muestra seca entre el volumen de la muestra inalterada al recolectarse.

- Calculo de la velocidad Media Real (UR).

La hipótesis fundamental consiste en suponer que el caudal que pasa por cualquier franja de ancho fijo de la sección permanece constante durante el proceso de erosión.

La variación de la velocidad media del flujo Ur, como función de la profundidad en un punto de la sección puede ser obtenida mediante el análisis de una franja vertical de ancho ∆B.

La ecuación de Manning aplicada a una franja vertical, de ancho ∆B, para el caudal correspondiente ∆Q es:

Q=1n S1/2AR2/3                                                                                                                 (23)

∆Q=U∆A=1n S1/2D05/3∆B=αD05/3∆B                                                                                 (24)

α, Producto 1n S1/2 donde “n” y “S” son constantes para cualquier punto; S, Gradiente Hidráulico; D0, Profundidad inicial de la franja analizada,  sobre su eje vertical entre el nivel del agua correspondiente al caudal de diseño y el nivel del fondo correspondiente del lecho, en m; B, Ancho total de la sección. Para encontrar B se traza una línea perpendicular a las líneas de   corriente proyectada sobre la superficie libre del agua. Así se toma en cuenta además el esviajamiento de la corriente.

Expresando la ecuación anterior en función de la profundidad media “dm” del flujo de la sección antes de la socavación:

Qd=1n S1/2Dm5/3Be                                      						           (25)

Be, Ancho efectivo de la sección, descontando obstáculos, en metros. Es muy importante conocer Be cuando existe una obra en la sección de estudio. Cuando no existen obstáculos, Be=B, Dm, Profundidad media de la sección que resulta de dividir su área hidráulica por el ancho efectivo Be en metros: A/Be.

Considerando:

μ=1-0.387 U0L                                                                                                                                         (26)

U0=QdA                                                                                                                                (27)

Donde µ es un coeficiente que considera el efecto de la contracción producida por pilares y los estribos.

Sustituyendo y despejando:

α=QdμDm5/3Be                                          						          (28)

Para una franja de ancho ∆B, cuando d0 aumenta a cualquier valor de profundidad de socavación, dS, la velocidad decrece a un nuevo valor Ur y ∆Q se puede expresar:

∆Q=UrDs∆B                                                                                                                    (29)

Finalmente

Ur=αD05/3Ds 			                   						          (30)

- Calculo de la Velocidad Media (UE).

La velocidad mínima necesaria para arrastrar los materiales erosionados, Ue, Depende de la naturaleza de los mismos:

Para suelos granulares o no cohesivos

Si 0.05mm < dm < 2.6mm

Ue= 4.7 βd840.28Ds0.322/dm0.03                                                                                                    (31)

Si 2.6mm ≤ dm ≤ 182mm

Ue= 4.7 βd840.28Ds0.223/dm0.092                                                                                                   (32)

Si 182mm ≤ dm ≤ 1000mm

Ue= 4.7 βd840.28Ds0.1913/dm0.187                                                                                                (33)

Para suelos cohesivos

Ue = 0.000173 βɣs1.18Ds66.28/ɣs0.725                                                                                        (34)

β = Coeficiente que toma en cuenta el período de retorno T, correspondiente al gasto de diseño. Su valor se puede determinar con la fórmula siguiente:

β= 0.8416+0.03342lnT                                                                                                                 (35)

ɣs, Peso volumétrico seco en ton/m3; Ds, Profundidad de socavación medida sobre el eje vertical de la franja analizada; Dm, Diámetro medio del material del fondo.

La velocidad Ue, calculada con las ecuaciones anteriores es muy similar a la que se requiere para el inicio del arrastre de las partículas.

Calculo de la socavación, Ds, Para suelos Homogéneos.

Conocido el tipo de suelo que existe en el sitio y suponiendo que la rugosidad es constante en toda la sección, la profundidad hasta la que llegara la socavación general se obtiene al igualar el valor de la velocidad media Ur con el valor de la velocidad mínima necesaria para arrastrar los materiales erosionados Ue.

Para suelos granulares o no cohesivos.

Si 0.05mm < dm < 2.6mm

DS = αD05/34.7βdm0.28dm0.03/(0.322+dm0.03)                                                                                 (36)

Si 2.6mm ≤ dm ≤ 182mm

DS = αD05/34.7βdm0.28dm0.092/(0.322+dm0.092)                                                                    (37)

Si 182mm ≤ dm ≤ 1000mm

DS = αD05/34.7βdm0.28dm0.187/(0.322+dm0.187)                                                                               (38)

Para suelos cohesivos.

Ds = 5780αD05/3βɣm1.18ɣm0.725/(66.28+ɣm0.725)                                                                              (39)

(Ricardo Apacclla Nalvarte 2014)

- Socavación Local.

Para el cálculo de la socavación local, se usó fórmulas correspondientes al cálculo de socavación local a la salida de vertederos:

Un aspecto muy importante en el diseño de vertederos es la predicción de la socavación local que va a ocurrir aguas abajo de la estructura de caída. Los ingenieros deben diseñar estructuras que resistan la suma de la socavación general debida a la corriente y la socavación local ocasionada por la caída de agua.

Existen varios métodos para el cálculo de la socavación local, habiéndose elegido el siguiente:

- Método de Mikhalev.

Para calcular la socavación máxima generada por un vertedero sobre una superficie sin proteger para materiales granulares con diámetro medio, mayor de un milímetro Mikhalev (1971) propuso la siguiente ecuación:

Figura 14: Socavación al pie de un vertedero.

(Mikhalev, 1971)

z1+hdb1=4.8(senβ1+0.33cosβ1+(FrD)4/3khdD951/3-1                                                        (40)

FrD=U02+V12gD95 			                                                                               (41)

b1=qU02+V12		  	                                                                               (42)

β1=tan-1ϕ2gyU0 			                                                                   (43)

Donde:

z1, Profundidad de máxima de socavación; hd, Profundidad de flujo aguas abajo de la socavación; b1, Espesor de chorro; β1, Angulo de caída de chorro; U0, Flujo Critico; V1, velocidad vertical del chorro; q, Descarga o caudal especifico; y, Altura de caída; g, Aceleración de la gravedad; k, Coeficiente que depende de la profundidad del agua, aguas abajo y del diámetro medio de las partículas, se obtiene de la tabla n° 9; ϕ, Coeficiente de velocidad Tabla N°10.

Tabla 9. Coeficiente k.

| Hd/D95 | K |
| --- | --- |
| >10 | 1.21 |
| 10 | 1.26 |
| <10 | 1.32 |

Fuente: Mikhalev, 1971

Tabla 10. Coeficiente de velocidad ϕ.

| y, Altura de caída del agua (m) | φ Coeficiente de Velocidad |
| --- | --- |
| 1 | 0.97 |
| 2 | 0.95 |
| 3 | 0.91 |
| 4 | 0.88 |
| 5 | 0.86 |

Fuente: Mikhalev, 1971

POZAS DISIPADORAS DE ENERGÍA.

También se los conoce como tanques, colchones, cuencos, etc., se construyen con la finalidad de disipar la energía cinética del flujo supercrítico al pie de la estructura de descarga, antes de que el caudal entre al cauce del Río o del canal, su dimensionamiento se fundamenta en el cálculo del salto hidráulico.

Las pozas amortiguadoras deben ser recubiertas con concreto de buena calidad para prevenir los peligros de la erosión, la longitud del resalto debe caer dentro del cuenco o colchón.

Las pozas disipadoras deben ser de talud vertical o tan verticales como se pueda, ya que en los trapezoidales, el resalto hidráulico resulta menos estable, este se forma solamente en la porción central del estanque mientras que en las zonas laterales, estarán ocupadas por corrientes que vienen del extremo inferior del estanque y desbaratan el resalto, sin embargo a veces la construcción de un tanque trapezoidal en lugar de un rectangular se ve justificado por la economía.(Manual de diseño Hidráulico de canales y obras de arte- UNI, 1997).

- Elementos de una Poza disipadora de energía.

Las pozas disipadoras de energía generalmente cuentan con las siguientes estructuras:

- Bloques de concreto o bafles. Se instalan en el piso del tanque amortiguador para estabilizar el salto suministrando una fuerza en el sentido de aguas arriba. También se instalan a lo largo del canal de descarga, intercalados, para hacer que el flujo tenga un recorrido más largo y curveado, disminuyendo su velocidad.

- Dientes o dados. Se colocan a la entrada del tanque amortiguador para dispersar el flujo. También se colocan en los vertederos y canales de descarga para disminuir la energía por medio de impacto.

Cuando se colocan en la contraescarpa distribuyen el impacto en un área mayor.

- Por medio del uso de modelos reducidos se ha llegado a la conclusión que son muy eficaces para caudales pequeños pero para grandes, el agua se subdivide con violencia y es lanzada en arco de gran altura y al caer provoca socavaciones en el terreno. Debe tenerse en cuenta las cargas adicionales sobre la estructura que transmiten los dados amortiguadores al vertedero, para que por mal diseño de estos no se comprometa la estabilidad de la presa.

- Umbral. Se coloca a la salida de la poza disipadora, su finalidad es reducir aún más la energía cinética que los dados no pudieron detener disminuyendo la velocidad del flujo a la salida de la poza.

- Estanques de amortiguadores. Los estanques amortiguadores tienen la variante de los “Tanques amortiguadores”, en que cuentan con algún elemento adicional para disipar la   energía y pueden ser:

Tipo impacto: Es una estructura amortiguadora donde la disipación se da cuando el chorro de llegada choca con un deflector vertical suspendido y por los remolinos que se forman debido al cambio de dirección de la corriente después de haber chocado con el amortiguador. Es indispensable que la estructura sea lo suficientemente fuerte para soportar el empuje que produce el chorro sin deslizarse ni poner en peligro la presa.

Con válvulas de control de chorro hueco: El chorro sale inducido por una válvula y choca contra una pantalla inclinada. Es usada para grandes descargas en estructuras de control en el extremo de aguas abajo. Es mucho más corto, alrededor del 50% menos que un tanque convencional. Para reducir costos y salvar espacios es construido adyacente o en el interior de la casa de máquinas.

(Obras hidráulicas-M.C. Guillermo Benjamín Pérez Morales, 2013)

- Diseño de una Poza de amortiguamiento.

- Calculo del tirante y1:

Para el cálculo del tirante conjugado menor y1, al pie del vertedor, se establece el principio de Conservación de Energía entre la sección que se localiza sobre la cresta del barrage y la sección donde se produce el tirante, de la figura N°15

Figura 15: Diseño de una Poza disipadora de energía.

(Octavio Velazco, 1975)

z+P+Hc+ Vc22g = z1+y1+ V122g                                                                       (44)

Hc=3(QT)2g				                                                                   (45)

Donde:

z= z1 (para fondo horizontal); z-z1= (L)(So) (para fondo no horizontal; So, pendiente del fondo y L, distancia entre la sección sobre la cresta del barrage y el tirante y1; Hc, Profundidad critica; Vc, Velocidad critica; y1, tirante inicial del salto hidráulico;V1, Velocidad media en la sección del salto hidráulico; T, Ancho del Río.

También se empleara la ecuación de la continuidad:

Q=VA=(V)(y)(T)			                                                                  (46)

- Calculo del tirante y2

Conocido el valor de y1 se calcula el número de Froude (F1) mediante la ecuación:

F1=V1gy1				                                                                               (47)

Luego se utiliza la ecuación:

y2y1=121+8F12-1                       	                                                           (48)

Para el cálculo del tirante y2 en una poza disipadora de energía con fondo inclinado, utilizaremos el siguiente diagrama:

Figura 16: Relación entre F1 e y2/y1 o d2/d1 para saltos en canales con pendiente

(Ven Te Chow, 1994)

- Longitud de la poza:

La longitud de la poza de amortiguamiento Ld está dada por la expresión:

Ld=Lj+2y2			                                                                                        (49)

Donde:

Lj=9.75y1F1-11.01			                                                                     (50)

El cálculo de la longitud de salto Lj para la poza disipadora con pendiente, la podemos obtener del siguiente diagrama:

Figura 17: Longitud de saltos en canales con pendiente.

(Ven Te Chow, 1994).

- Altura de los muros de protección aguas abajo del barrage:

La altura de los muros de protección aguas abajo del barrage Hd, está dada por:

Hd=1.10-F1220y2+bl                                                                                                     (51)

- Borde libre (bl):

Ordinariamente, se deja un borde libre de manera que no sea rebasado por ondas, salpicaduras, etc. Ni por oleaje producido por la turbulencia del salto. La rugosidad de la superficie sobre la que corre el agua está relacionada a la energía disipada en el salto y al tirante en la poza. La siguiente expresión empírica proporciona valores que han resultado satisfactorios en la mayor parte de las pozas:

bl=0.03048(V1+y2)		                                                                                         (52)

- Elevación del piso de la poza o altura de umbral:

Puesto que los niveles de la superficie libre del agua en la poza amortiguadora y en el cauce natural del Río, inmediatamente después de dicha poza, deben ser iguales, la elevación “p” del fondo de la poza será igual a:

p= (y2- Hc)		           	                                                                                         (53)

Para contar con un marguen de seguridad a fin de asegurar el amortiguamiento, es usual considerar un 15% más del valor calculado para la ecuación (53).

- Separación de bloques:

La separación de los bloques de la poza de amortiguamiento se indica a continuación:

Figura 18: Separación de bloques de piso.

(Ven Te Chow, 1994)

La dimensión de “a” es:

0.40TNb≤a≤0.55TNb                                                                                                              (54)

Dónde, Nb es el número de bloques a lo largo de T.

- Disipador tipo USBR IV

Cuando F1 = 2.5 a 4.5, se producirá un resalto oscilante en el disipador, el cual genera una onda que es difícil de atenuar. Este disipador se diseña para combatir este problema eliminando la onda en su fuente. Esto se lleva a cabo intensificando el remolino, que aparece en la parte superior del resalto, con los chorros direccionales deflectados utilizando grandes bloques en la rápida cuyo número mínimo requerido para este propósito se muestra en la siguiente figura. Para un comportamiento hidráulico mejor, es conveniente construir estos bloques más angostos que lo indicado, preferiblemente con un ancho igual a 2D1, y fijar la profundidad de salida, de tal manera que sea un 5% a 10% mayor que la profundidad secuente del resalto. La longitud del disipador se hace igual a la del resalto en un disipador horizontal sin accesorios y, por consiguiente, puede determinarse mediante la curva de la siguiente figura (es decir, también igual a la longitud del disipador USBR I). El disipador IV solo se utiliza en secciones trasversales rectangulares.

(Ven te Chow, 1994)

Figura 19: Dimensiones de disipador tipo USBR IV.

(Ven Te Chow, 1994)

Para el cálculo de las dimensiones de la poza se usan los siguientes gráficos:

Figura 20: Tirantes Mínimos del agua de Salida.

(Ven Te Chow, 1994)

Donde observamos que la fórmula a usar es la fórmula 48, con diferente nomenclatura.

Figura 21: Longitud del Salto.

(Ven Te Chow, 1994)

MODELAMIENTO HIDRÁULICO.

En muchos casos, y a pesar de la participación de expertos y de la utilización de modelos numéricos, el grado de incertidumbre que puede obtenerse en un diseño puede ser lo suficientemente elevado que puede requerirse de la construcción de un modelo a escala que reproduzca, de la forma más fiel el posible, el comportamiento real del prototipo. Denominamos modelo a la reproducción a escala del prototipo, que es el modelo a escala real.

Este tipo de modelos reducidos se justifica cuanto mayor es la incertidumbre, y sobre todo, el coste del prototipo. Los cambios en un diseño realizados en un prototipo que no funciona adecuadamente tendrán un coste elevado y pueden llegar a ser parches inadecuadamente construidos al no haberse planteado desde el inicio. En cambio, las modificaciones realizadas en un modelo a escala tienen un coste mucho más reducido y permiten la evaluación de diferentes alternativas buscando la optimización coste-funcionamiento del prototipo.

Si bien, los modelos reducidos han sido, y siguen siendo ampliamente utilizados, sobre todo en la mecánica de fluidos, requieren un profundo conocimiento del problema a estudio. En caso contrario, pueden obtenerse resultados alejados de la realidad. El modelo a escala deberá ser capaz de reproducir adecuadamente los fenómenos que se quieren modelizar y las variables que influyen sobre los mismos.

Dada la imposibilidad de reproducir a escala todas las magnitudes que intervienen en un determinado problema físico, por ejemplo la gravedad, deberán adoptarse una serie de simplificaciones que afectan al comportamiento del modelo. Es importante conocer, a priori, la influencia que estas simplificaciones tienen entre el comportamiento real del prototipo y el modelo, y cuando sea posible, evaluarlas. (Jaime García Paredes, 2013).

- Los modelos hidráulicos, en general, pueden ser o bien modelos verdaderos o modelos distorsionados.

- Los modelos verdaderos tienen todas las características significativas del prototipo reproducidas a escalas (semejanza geométrica) y satisfacen todas las restricciones de diseño (semejanza cinemática y dinámica). El estudio comparativo entre modelo y prototipo ha mostrado con evidencias que la correspondencia de comportamiento es frecuentemente buena, fuera de las limitaciones esperadas, como lo atestigua el correcto funcionamiento de muchas estructuras diseñadas a partir de ensayos sobre modelos. (Ranald V. Giles, Jack B. Evett, Liu Cheng, 1996).

- Cuando en un modelo hidráulico las escalas de magnitudes son diferentes y existen por lo menos dos escalas de líneas diferentes, por ejemplo, una para longitudes horizontales (Ex) y otra para longitudes verticales (Ey), el modelo será distorsionado, denominándose a la relación Ex/Ey cono distorsión geométrica ∆1 la cual será siempre mayor que la unidad.

Esta distorsión implica, a su vez, otras distorsiones; por ejemplo; que la escala de aceleraciones locales, o convectivas, del flujo en la dirección horizontal y vertical, sean diferentes a la escala de aceleraciones debidas a la gravedad, ya que esta escala debe ser igual a la unidad, puesto que es común considerar que la aceleración debida a la gravedad en el prototipo sea igual a la aceleración debida a la gravedad del modelo; de otro modo se tendría que construir un equipo especial que modificara dicha aceleración dentro del modelo.

Las causas que ocasionan la distorsión son diferentes, siendo entre otras:

- Rugosidad: cuando la rugosidad necesaria a representas es tan pequeña que físicamente es imposible conseguirla. Por ejemplo, no es posible proporcionar coeficientes de rugosidad de Manning (n) en modelos inferiores a 0.008.

- Flujo: Cuando el tipo de flujo en el modelo no corresponda al prototipo. Por ejemplo, si el flujo en prototipo es hidráulicamente rugoso, o muy turbulento, aunque no se cumpla cuantitativa, si se deberá satisfacer cualitativamente en el modelo.

- Por razones de espacio: Es decir, cuando el modelo resulte muy grande con respecto a la superficie disponible, lo que significa aumentar (numéricamente) ña escaña de líneas, que a su vez implica reducir la escala de las magnitudes verticales, haciendo más fuerte la influencia de otros fenómenos, que es el caso de la tensión superficial que en el prototipo es de consideración.

- Equipo de medición: En caso de disponer o construir equipo de medición, cuyas proporciones no permitan obtener la información correcta. Por ejemplo, si en el modelo de la sección transversal de un Río o canal se cuenta con un tirante de 4 cm y se desea medir la velocidad puntual en la superficie y a diferentes profundidades, no será posible hacerlo si se cuenta con un micromolinete cuya hélice sea de 2.5 cm de diámetro. (Miguel A. Vergara. S, 1993).

- Análisis dimensional.

El análisis dimensional trata de las relaciones matemáticas de las dimensiones de las magnitudes físicas y constituye otra herramienta muy útil de la moderna mecánica de los fluidos. En toda ecuación que exprese una relación física entre magnitudes debe verificarse la igualdad al sustituir las magnitudes por sus valores numéricos y también por sus dimensiones. En general, todas las relaciones físicas pueden reducirse a una relación entre las magnitudes fundamentales, fuerza F, longitud L y tiempo T (o bien la masa M, longitud L y tiempo T). (Ranald V. Giles, Jack B. Evett, Liu Cheng, 2009).

- Similitud en modelos físicos:

- Semejanza geométrica:

Entre el modelo y prototipo existen semejanza cuando las relaciones entre todas las dimensiones correspondientes u homologas en modelo y prototipo son iguales. Tales relaciones pueden escribirse.

LModeloLPrototipo=Lrel ó LmLp=Lr                                                                                          (55) AModeloAPrototipo=L2mL2p=L2r                                                                                                   (56)

- Semejanza cinemática:

Entre modelo y prototipo existe semejanza cinemática si 1) las trayectorias de las partículas móviles homólogas son geométricamente semejantes y 2) las relaciones entre las velocidades de las partículas homólogas son iguales. A continuación se dan las siguientes relaciones útiles.

Velocidad:

(57)

Aceleración:

(58)

Caudal:

(59)

También según la ley de Froude la relación de caudales está dada por:

Qr=(Lr)5/2  			                                                                                            (60)

Tiempo:

TR = LR										          (61)

- Selección de escalas.

Generalmente la selección de escalas lineales. Tanto horizontales, Ex, y verticales, Ey, se hace en forma independiente, buscando siempre que el modelo resulte lo más grande posible, siempre y cuando lo permitan el presupuesto, el espacio, el tiempo, la instrumentación, las rugosidades a reproducir así como la alimentación de agua.

En la siguiente tabla se anotan los rangos de escalas lineales empleados para problemas diversos, así como las distorsiones máximas admisibles, tanto para modelos de fondo fijo como para modelos de fondo móvil.

En la selección de escalas es recomendable tomar en consideración, que, durante la operación del modelo, el efecto de escala sea lo más reducido posible.

El efecto de escala se puede definir como la diferencia resultante entre las condiciones del modelo y el prototipo, causada por la imposibilidad practica de lograr que actúen simultáneamente todas las fuerzas en el prototipo, por ejemplo, cuando en un modelo se trabaja con el mismo fluido del prototipo, no es posible cumplir con las condiciones de Froude y de Reynolds a la misma vez.

Tabla 11. Escalas de Propiedades del Fluido.

| Característica | Dimensión | Razón de escalas para la ley de |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Froude | Reynolds | Weber | Cauchi |
| Fuerza Característica |  | Gravedad | Viscosidad | Tensión Superficial | Elasticidad |
| Longitud | L | (Lr) | (Lr) | (Lr) | (Lr) |
| Área | L2 | (Lr)2 | (Lr)2 | (Lr)2 | (Lr)2 |
| Volumen | L3 | (Lr)3 | (Lr)3 | (Lr)3 | (Lr)3 |
| Propiedades cinemáticas |  |  |  |  |  |
| Tiempo | T | [(Lρ/ɣ)r]1/2 | (L2ρ/µ)r | [(L3ρ/σ)r]1/2 | [(L(ρ/K)1/2]r |
| Velocidad | L/T | [(Lɣ/ρ)r]1/2 | (µ /Lρ)r | [(σ /Lρ)r]1/2 | [((K /ρ)1/2]r |
| Aceleración | L/T2 | (ɣ/ρ)r | (µ2 /ρ2L3)r | [(σ /L2ρ)r] | [((K /Lρ)]r |
| Gasto | L3/T | [(L5/2 (ɣ/ρ)1/2]r | (Lµ /ρ)r | [L3/2(σ /ρ)1/2]r | [L2(K /ρ)1/2]r |
| Viscosidad Cinemática | L2/T | [(L3/2 (ɣ/ρ)1/2]r | (µ /ρ)r | [(Lσ /ρ)r]1/2 | [L(K /ρ)1/2]r |
| Propiedades dinámicas |  |  |  |  |  |
| Masa | M | (L3ρ)r | (L3ρ)r | (L3ρ)r | (L3ρ)r |
| Fuerza | ML/T2 | (L3ɣ)r | (µ2ρ)r | (Lσ)r | (L2K)r |
| Densidad | M/L3 | ρr | ρr | ρr | ρr |
| Peso especifico | M/L2T2 | ɣr | (µ2/L3ρ)r | (σ/L2)r | (K/L)r |
| Viscosidad dinámica | M/LT | [(L3/2 (ρ ɣ)1/2]r | µr | [(Lσρ)r]1/2 | [L(Kρ)1/2]r |
| Tensión superficial | M/T2 | (L2ɣ)r | (µ2/Lρ)r | σr | Kr |
| Elasticidad volumétrica | ML/T2 | (Lɣ)r | (µ2/L2ρ)r | (σ/L)r | Kr |
| Intensidad de presión | ML/T2 | (Lɣ)r | (µ2/L2ρ)r | (σ/L)r | Kr |
| Impulso de cantidad de movimiento | ML/T | [(L7/2 (ρ ɣ)1/2]r | (L2µ)r | [L5/2(ρσ)1/2]r | [L3(Kρ)1/2]r |
| Energía y trabajo | ML2/T2 | (L4ɣ)r | (Lµ2 /ρ)r | (L2σ)r | (L3K)r |
| Potencia | ML2T3 | [(L7/2 ɣ3/2 ρ1/2]r | (µ3/Lρ2)r | [(σ3/2(L/ρ)1/2]r | [L2K3/2/ρ1/2]r |

Fuente: Richard French, 1988.

- Modelos fluviales de lecho móvil.

En modelos con superficie libre, tanto si se trata de modelos fluviales como en estructuras hidráulicas, las fuerzas predominantes son las gravitatorias. Pero con relación a las pérdidas de energía existen importantes diferencias en los modelos de desarrollo líneas (tramos de Río o canales) frente a los modelos de obras singulares o estructuras hidráulicas que conviene destacar. Mientras que en los cauces abiertos el rozamiento con el contorno es la fuente básica de perdida de energía, no ocurre lo mismo en estructuras donde las perdidas localizadas e incluso la presencia a veces de resalto son el origen fundamental de las perdidas.( Eduardo Martínez Marin-2001).

- Modelos con lecho fijo de ríos o canales.

En los modelos fluviales de fondo fijo existen dos condiciones fundamentales:

- Mantener la semejanza de Froude ya que las fuerzas prioritarias son las gravitatorias.

- Mantener la semejanza en la rugosidad del contorno.

Para poder abordar el segundo condicionante suponemos que la perdida de energía se puede evaluar con la ecuación de Manning y con la semejanza de Froude:

Analizando Manning: Despejando “n” y aplicando la relación prototipo-modelo

nr=Lr2/3vr-1(1r)-1/2                                                                                                    (62)

Luego en la semejanza de Froude se tiene:

vr = Lr1/2 Rr = L y 1r = 1  ya que es Long/Long

Finalmente:

nr = Lr2/3Lr-1/2=Lr1/6                                                                                                             (63)

De forma que para valores habituales de la escala (1/50, 1/200), los valores de nr son del orden de magnitud:

2 < nr < 2.4

Es decir, que la rugosidad del contorno del modelo deberá ser del orden de dos o dos veces y media menos que la del prototipo, a veces resulta muy difícil conseguir dicha reducción, esto hace que sea habitual tomar dos escalas de longitudes, una horizontal y otra vertical hr y vr, cuyo cociente se denomina coeficiente de magnificación y su valor está en el orden de (1,5 y 5). Si se considera la hipótesis de que el movimiento vertical no es apreciable (caso de pendientes bajas) el número de Froude será para el prototipo:

F=VhgLv                                                                                                                              (64)

Siendo Vh la velocidad horizontal (Vv ≈ 0) y Lv una magnitud (habitualmente el calado). En el modelo seria:

F'=V'hg'L'v                                                                                                                         (65)

Si g=g’ se tiene que F=F’ en donde se tiene:

VhV'h=LvL'v=λ1/2                                                                                                             (66)

vr=λv1/2                                                                                                                            (67)

Llamando λv a la escala vertical.

Como la velocidad V=L/T y sabiendo que en secciones anchas el radio hidráulico   RH ≈ calado, para el valor del número de manning se tiene:

nr=λh-1/2λv2/3                                                                                                               (68)

Por lo que se puede “elegir la escala de rugosidades haciendo variar la distorsión.

(Eduardo Martínez Marín, 2001)

Las rugosidades para diferentes tipos de cauces se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 12. Rugosidad de Manning para cauces.

| Tipo y descripción | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Cursos naturales menores |  |  |  |
| a. Cursos en planicie |  |  |  |
| a.1 Limpio, recto, nivel lleno, sin fallas o pozos profundos. | 0.025 | 0.030 | 0.033 |
| a.2 Igual que arriba, pero más piedras y pastos. | 0.030 | 0.035 | 0.040 |
| a3. Limpio, curvado, algunos pozos y bancos. | 0.033 | 0.040 | 0.045 |
| a.4 Igual que arriba, pero algunos pastos y piedras. | 0.035 | 0.045 | 0.050 |
| a5 Igual que arriba, niveles inferiores, más pendientes y sección inefectiva | 0.040 | 0.048 | 0.055 |
| a.6 Igual que 4, pero más piedras. | 0.045 | 0.050 | 0.060 |
| a.7 Tramos sucios, con pastos y pozos profundos. | 0.050 | 0.070 | 0.080 |
| a.8 Tramos con muchos pastos, pozos profundos o recorridos de la crecida con mucha madera y arbustos bajos | 0.075 | 0.100 | 0.150 |
| b. Cursos en montaña, sin vegetación en el Río, laderas con pendiente usualmente pronunciada, árboles y arbustos a lo largo de las laderas sumergidos para niveles altos. |  |  |  |
| b.1 Fondo: grava, canto rodado y algunas rocas. | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| b.2 Fondo: cantos rodados con grandes rocas. | 0.040 | 0.050 | 0.070 |
| B. Planicie crecida |  |  |  |
| a Pasturas, sin arbustos |  |  |  |
| a.1 Pastos cortos | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| a.2 Pastos altos | 0.030 | 0.035 | 0.050 |
| b Áreas cultivadas |  |  |  |
| b.1 Sin cultivo | 0.020 | 0.030 | 0.040 |
| b.2 Cultivos maduros alineados. | 0.025 | 0.035 | 0.045 |
| b.3 Campo de cultivos maduros. | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| c. Arbustos. |  |  |  |
| c.1 Arbustos escasos, muchos pastos. | 0.035 | 0.050 | 0.070 |
| c.2 Pequeños arbustos y árboles, en invierno | 0.035 | 0.050 | 0.060 |
| c.3 Pequeños arbustos y árboles, en verano | 0.040 | 0.060 | 0.080 |
| c.4 Arbustos medianos a densos, en invierno. | 0.045 | 0.070 | 0.110 |
| c5. Arbustos medianos a densos en verano. | 0.070 | 0.100 | 0.160 |
| d. Arboles |  |  |  |
| d.1 Sauces densos, en verano y rectos. | 0.110 | 0.150 | 0.200 |
| d.2 Tierra clara con ramas, sin brotes. | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| d.3 Igual que arriba, pero con gran crecimiento de brotes. | 0.050 | 0.060 | 0.080 |
| d.4 Grupos grandes de madera, algunos árboles caídos, poco crecimiento inferior y nivel de la inundación por debajo de las ramas. | 0.080 | 0.100 | 0.120 |
| d.5 Igual que arriba, pero con el nivel de inundación alcanzando las ramas. | 0.100 | 0.120 | 0.160 |
| C. Cursos de agua importantes (ancho superior a nivel de inundación > 100 pies) Los valores de "η" son menores que los de los cursos menores de descripción similar, ya que los bancos ofrecen menor resistencia efectiva. |  |  |  |
| a. Sección regular sin rocas y arbustos | 0.025 |  | 0.060 |
| b. Sección irregular y áspera. | 0.035 |  | 0.100 |
| D. Cemento |  |  |  |
| a. Concreto frotachado | 0.011 | 0.013 | 0.015 |
| b. Concreto sin pulir con encofrado de madera o metal | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
| c. Concreto terminado con lechada. | 0.013 | 0.015 | 0.028 |
| d. Losetones pre fabricados | 0.014 | 0.016 | 0.023 |
| e. Gunitado sobre sección bien recortada | 0.016 | 0.019 | 0.025 |
| f. Gunitado con sección irregular | 0.018 | 0.022 |  |
| g. De concreto sobre roca bien recortada | 0.017 | 0.020 |  |
| h. De concreto sobre excavación irregular | 0.022 | 0.027 | 0.020 |

Fuente: Richard French, 1988.

Tabla 13: Rugosidad de Manning para distintos materiales.

| Material | Coeficiente de Manning |
| --- | --- |
| Asbesto cemento | 0.011 |
| Latón | 0.011 |
| Tabique | 0.015 |
| Fierro fundido (nuevo) | 0.012 |
| Concreto (cimbra metálica) | 0.011 |
| Concreto (cimbra madera) | 0.015 |
| Concreto simple | De 0.013 a 0.017 |
| Cobre | 0.011 |
| Acero corrugado | de 0.019 a 0.022 |
| Acero galvanizado | de 0.012 a 0.017 |
| Acero (nuevo pulido esmaltado) | de 0.010 a 0.012 |
| Acero (remachado) | de 0.017 a 0.019 |
| Plomo | 0.011 |
| Plástico (PVC | 0.009 |
| Madera (duelas) | 0.012 |
| Vidrio (Laboratorio) | 0.011 |

Fuente: Computer Applications in Hydraulic Engineering.

- Modelos con lecho móvil en ríos o canales:

Los modelos con lecho móvil tienen una dificultad adicional en el calibrado de los arrastres. Por otra parte, el material móvil del fondo condiciona la rugosidad. Esta relación mutua complica y alarga el proceso de calibrado del ensayo. Por otra parte los datos reales de transporte solido son muy difíciles de obtener ya que exigen complejas y caras campañas de medida.

El método de ajuste y calibrado puede esquematizarse:

- Se selecciona la escala horizontal y el material de arrastre.

- Se fija la escala vertical para que las velocidades puedan arrastrar el material de fondo.

- Se ajusta el caudal líquido.

- Se contrasta el caudal sólido y si no es aproximado se vuelve al punto b).

- Como se observara, los modelos físicos con lecho móvil son muy complejos, por lo que solo se deberán realizar en casos muy concretos y con un estudio previo muy profundo.

- Garantizar la magnitud y continuidad del caudal solido impone, como ya se ha comentado, una dificultad adicional. Existiendo dos tipos básicos de dosificaciones: el primero en peso y el segundo por volumen. (Eduardo Martínez Marín-2001.).

- Materiales y construcción del modelo:

Al construir un modelo físico, hidráulico, el modelador debe estar consciente de que el modelo tiene que:

- Ser una réplica geométricamente escalada y precisa del prototipo.

- Retener su consistencia y precisión geométrica durante su operación.

- Contener las estructuras necesarias para controlar y medir el gasto.

- No presentar dificultad para hacer cambios fácil y rápidamente en detalle.

- Ser consistente con el propósito del estudio y su presupuesto.

Los materiales que se usan a menudo en la construcción de modelos son los siguientes:

Madera: Las maderas más apropiadas para la construcción de modelos hidráulicos son el pino de azúcar, ciprés, secoya, caoba y triplay de grado marino

En general, puesto que todos los tipos de maderas se ven afectadas en un mayor o menor grado por el agua, la madera debe impermeabilizarse en alguna forma. La madera tiene la ventaja de ser generalmente barata y de fácil moldeo.

Lámina de metal: La lámina de metal también es relativamente barata y puede moldearse fácilmente. Puede cortarse en cualquier forma y pegarse a la madera con tornillos. Las desventajas de la lámina de metal es que tiende a pandearse bajo esfuerzos desiguales y térmicos; no puede moldearse en superficies alabeadas; sus superficies deben protegerse contra la corrosión por pintura o galvanizado; y es opaca.

Plásticos: Los plásticos como la lucita y plexiflass son trasparentes y pueden moldearse con calor, maquinarse, o cortarse y pegarse en muchas formas.

Son particularmente útiles cuando una de las metas del programa de modelaje es la visualización del flujo. Los plásticos tienen la desventaja de verse afectados por la humedad, temperatura y luz solar.

Cera: Tiene las ventajas de ser muy maleable y el agua no la daña y este material puede moldearse en una variedad de formas geométricas. La cera es particularmente apropiada para la construcción de superficies curvas en las que se requiere mucha precisión. Las desventajas principales de la cera es su fragilidad, falta de resistencia estructural, opaques y que es fácilmente dañada por cambios de temperatura.

Fibra de vidrío y resinas: Cuando se desean construir formas complejas, estas se pueden construir con fibra de vidrío o con moldes con resinas. Debe notarse que la exposición continua de técnicos a los vapores de resinas epóxicas puede ocasionar problemas serios de salud.

- Distribución de bloques y dados escogida para el modelo son (Bloques: 2.2 x 3.0 x 1.5 y Dados de 2.2 x 2 x 2)

Esta distribución se escogió basándose en la tesis “Modelo Hidráulico de Poza disipadora de energía con fondo fijo no horizontal para captación de Río de montaña”, presentado por Ing. Dennis Ángel Graus Arbildo y Ing. Evita Elizabeth Medina Sánchez, 2001.

Tres filas:

Una fila de bloques de entrada distribuidos en la sección fija del barrage.

La segunda fila está compuesta por dados y ocupa los espacios dejados por los bloques de la anterior fila.

La última fila está compuesta por dados y ocupa los espacios dejados por los bloques de la anterior fila.

Figura 22: Distribución de bloques a los largo de la poza.

(Fuente: Elaboración Propia)

Las ecuaciones de distribución de bloques y dados respecto al ancho de la poza son:

Primera fila:

T2=a2+x1+na			                                                                                 (69)

Para x1>a, a= 2.2 cm, x1 = 5 cm

Numero de bloques de A: NA = n+1					                                  (70)

Segunda fila:

T2=a2+x1+x2+na			                                                                     (71)

Para x1= 1 cm, x2= 4 cm, a = 2.2 cm

Numero de bloques de B: NB = n+2					                                  (72)

Tercera fila:

T2=a2+x1+2x2+na			                                                                     (73)

Para x1= 1 cm, x2= 2 cm, a = 2.2 cm

Numero de bloques de C: NC = n+3					                                  (74)

  - DEFINICION DE TERMINOS BASICOS

Caudal: Se denomina en hidrografía, hidrología y, al volumen de agua que circula por el cauce de un río en un lugar y tiempo determinados. Se refiere fundamentalmente al volumen hidráulico de la escorrentía de una cuenca hidrográfica concentrada en el río principal de la misma. Suele medirse en m³/seg.

Socavación: La socavación es “la acción erosiva del agua de una corriente, que excava y transporta el suelo del lecho y de las márgenes. La socavación puede tener lugar tanto en suelos sueltos como en roca sólida”	.

Disipador de energía: También se los conoce como tanques, colchones, cuencos, etc., se construyen con la finalidad de disipar la energía cinética del flujo supercrítico al pie de la estructura de descarga, antes de que el caudal entre al cauce del Río o del canal, su dimensionamiento se fundamenta en el cálculo del salto hidráulico.

Bloques disipadores de energía: Se instalan en el piso del tanque amortiguador para estabilizar el salto suministrando una fuerza en el sentido de aguas arriba. También se instalan a lo largo del canal de descarga, intercalados, para hacer que el flujo tenga un recorrido más largo y curveado, disminuyendo su velocidad.

Modelación Hidráulica: La modelación se usa para la simulación de situaciones reales que se producen en el prototipo y cuyo comportamiento se desea conocer; puesto que modelo y prototipo están ligados el uno con el otro, las observaciones y estudio del modelo constituyen la información necesaria para comprender la naturaleza del prototipo, debiendo para ello, estar ambos relacionados.

# CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS

  - Localización y Ubicación del Área de estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en el Distrito, Provincia y el Departamento de Cajamarca, a una altitud promedio de 3522.49 msnm, geográficamente la cuenca del río Grande se encuentra en la zona 17S coordenadas UTM Sistema WGS – 84.

Figura 23: Ubicación Geográfica de la Cuenca del Río grande, Zona de trabajo.

(Fuente: Elaboración Propia)

La captación tres molinos está ubicada a 773320.89 m E, 9213520.49 m S y a 2802 m en la zona 17S.

Carretera a Bambamarca

Río Porcón

Río Grande

Captación Tres Molinos

Figura 24: Ubicación satelital de la captación tres molinos.

(Fuente: Elaboración Propia)

Figura 25: Vista frontal aguas abajo de la Captación Tres molinos.

(Fuente: Elaboración Propia)

La captación tiene los siguientes componentes:

- Un barrage tipo vertedero de concreto armado de18,0 m de longitud por 2,20 m de altura el cual se encuentra en buenas condiciones porque fue reconstruido el año 2004. Los sedimentos del río aguas arriba del barrage han alcanzado el nivel de la corona en toda su longitud.

- Una ventana de captación o bocal de forma irregular de 1,00 m de ancho por 1,00 m de altura, aproximadamente, ubicada en la margen izquierda del río, en un muro de concreto ciclópeo. Está obstruida con los sedimentos del río pero el agua logra entrar al bocal por filtración atravesando los sedimentos. El bocal dispone de una compuerta metálica que es izada manualmente cuando los usuarios lo requieren.

- Una compuerta de limpieza ubicada en la margen derecha del río. La abertura de la ventana de limpieza es de forma rectangular de 1,0 m de ancho por 1,20m de alto. Actualmente está fuera de servicio, cerrada, porque el canal de limpieza está ubicado en propiedad privada.

- Dos muros de encauzamiento de concreto ciclópeo aguas arriba del barrage que se extienden hasta 25,0 m por la margen derecha y 9,60 m por la margen izquierda. Estos muros tienen una antigüedad de 40 años aproximadamente y se encuentran en malas condiciones.

- Dos pozas disipadoras de energía ubicadas en serie, de 18,00 m de ancho por 17 m de longitud la primera y 10 m de longitud la segunda, con un desnivel de 2,80 m. Ambas son de concreto armado y están en buenas condiciones porque han sido reconstruidas el año 2004.

- Dos muros de encauzamiento que se extienden aguas abajo del barrage, en ambas márgenes, una longitud de 31,40 m y una altura de 1.65 metros cada uno.

  - Procedimiento

    - Topografía y toma de datos de campo

- Levantamiento Topográfico

El levantamiento topográfico se realizó con la ayuda de una estación total Leica t02 y con personas capacitadas las cuales eran egresadas de ingeniería civil e hidráulica así como también con la presencia del tesista en el levantamiento topográfico.

El levantamiento topográfico abarco desde el inicio de la captación y llego hasta 50 metros aguas abajo de la última poza disipadora de energía.

Se realizó el plano topográfico mediante los puntos obtenidos del levantamiento, obteniendo la topografía así como también la máxima profundidad debajo de las pozas disipadoras y la pendiente del tramo donde se realizara el estudio.

Figura 26: Levantamiento topográfico de la zona de estudio.

(Fuente: Elaboración Propia)

- Aforos y Cotas de agua en la captación

Se realizaron aforos mediante tubo de pitot aguas arriba de la captación con el fin de obtener un caudal real para el proceso de calibración en el modelo.

Figura 27: Aforo aguas arriba de la captación Tres Molinos.

(Fuente: Elaboración Propia)

Se realizó la medición de cotas de agua en el barrage de la captación que luego sirvió para la calibración del modelo hidráulico.

Figura 28: Medida de cota de agua en el barrage de la captación Tres molinos.

(Fuente: Elaboración Propia)

    - Análisis Hidrológico

La información pluviométrica analizada en el presente estudio está conformada por los datos disponibles de precipitación máxima en 24 horas de la Estación Augusto Weberbauer con coordenadas 07°10’ “S”, 78° 30’ “W” y altura 2536 m.s.n.m, período de información de 1968 hasta 2016 y de la Estacion Granja Porcon con coordenadas 07° 02' 15" “S”, 78° 38' “W” y altura 2980 m.s.n.m.

- Parámetros de la cuenca:

Se realizó la delimitación de la cuenca, tomando como punto emisor la captación Tres Molinos, con el fin de obtener el área, la pendiente, el tiempo de concentración, etc, estos parámetros son necesarios para el cálculo del caudal de diseño. Esta delimitación se realizó mediante el software de ArcGis, utilizando imágenes satelitales georreferenciadas hechas por la NASA y Japón, la cual nos brinda el satélite ASTER y se la obtiene en el sitio web https://earthexplorer.usgs.gov/.

Con el programa, se calcula: El área de la cuenca, la pendiente del tramo máximo de la cuenca, y finalmente el tiempo de concentración.

Figura 29: Delimitación de la cuenca del Río Grande mediante ArcGis.

(Fuente: Elaboración Propia)

- Período de retorno

Se tomó en cuenta el tiempo de vida actual de la captación para elegir así el periodo de retorno para el diseño de la poza disipadora de energía, como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 14: Elección del periodo de retorno.

Fuente: INAA. Normas Técnicas para el Diseño de Abastecimiento y Potabilización del Agua.

- Precipitaciones Promedio máxima en 24h

Se determina el área de influencia de cada una de las estaciones que afectan a nuestra cuenca mediante el programa ArcGis (Ver Anexo 8), interviniendo solo la estación Granja Porcon y Augusto Weberbauer.

Figura 30: Área de influencia de la estación Weberbauer y Granja Porcon en la cuenca Tres Molinos. .

(Fuente: Elaboración Propia)

- Calculo de Precipitaciones Máximas en 24 horas promedio de las 2 estaciones

Calculadas las áreas procedemos a calcular la “precipitación máxima en 24 horas promedio” mediante el método de Polígonos de Thiessen por cada año de la data obtenida de ambas estaciones gracias a la empresa Senamhi.

Tabla 15: Calculo de las Precipitaciones Máximas promedio en 24 horas

| NOMBRE | áreas (m2) | área % |
| --- | --- | --- |
| Granja Porcon | 58840777.77 | 79.48 |
| Weberbauer | 15190455.14 | 20.52 |

| Año | Porcon | AVW | PPMax24 Media |
| --- | --- | --- | --- |
| 1968 | 48.00 | 25.20 | 43.32 |
| 1969 | 35.00 | 28.60 | 33.69 |
| 1970 | 37.00 | 64.00 | 42.54 |
| 1971 | 77.00 | 37.90 | 68.98 |
| 1972 | 59.00 | 36.50 | 54.38 |
| 1973 | 59.00 | 40.50 | 55.20 |
| 1974 | 29.00 | 18.10 | 26.76 |
| 1975 | 32.00 | 28.00 | 31.18 |
| 1976 | 41.00 | 28.80 | 38.50 |
| 1977 | 43.00 | 39.30 | 42.24 |
| 1978 | 85.00 | 19.10 | 71.48 |
| 1979 | 52.20 | 20.60 | 45.72 |
| 1980 | 85.70 | 28.80 | 74.02 |
| 1981 | 50.50 | 39.30 | 48.20 |
| 1982 | 20.50 | 30.50 | 22.55 |
| 1983 | 0.00 | 28.00 | 5.75 |
| 1984 | 34.40 | 27.60 | 33.00 |
| 1985 | 0.90 | 19.80 | 4.78 |
| 1986 | 28.00 | 27.40 | 27.88 |
| 1987 | 53.50 | 24.30 | 47.51 |
| 1988 | 30.00 | 18.20 | 27.58 |
| 1989 | 30.60 | 30.00 | 30.48 |
| 1990 | 43.00 | 25.40 | 39.39 |
| 1991 | 50.50 | 29.70 | 46.23 |
| 1992 | 37.50 | 17.70 | 33.44 |
| 1993 | 35.90 | 22.50 | 33.15 |
| 1994 | 40.20 | 28.50 | 37.80 |
| 1995 | 41.70 | 20.60 | 37.37 |
| 1996 | 72.00 | 35.10 | 64.43 |
| 1997 | 48.20 | 27.60 | 43.97 |
| 1998 | 53.70 | 31.70 | 49.19 |
| 1999 | 59.10 | 38.80 | 54.93 |
| 2000 | 44.70 | 36.10 | 42.94 |
| 2001 | 53.30 | 28.20 | 48.15 |
| 2002 | 38.80 | 22.30 | 35.41 |
| 2003 | 45.10 | 20.80 | 40.11 |
| 2004 | 47.10 | 28.10 | 43.20 |
| 2005 | 55.80 | 20.20 | 48.50 |
| 2006 | 47.30 | 20.60 | 41.82 |
| 2007 | 51.90 | 25.40 | 46.46 |
| 2008 | 43.90 | 27.00 | 40.43 |
| 2009 | 47.10 | 22.20 | 41.99 |
| 2010 | 54.00 | 36.40 | 50.39 |
| 2011 | 88.20 | 27.70 | 75.79 |
| 2012 | 58.80 | 27.90 | 52.46 |
| 2013 | 55.60 | 35.30 | 51.43 |
| 2014 | 42.20 | 24.40 | 38.55 |
| 2015 | 58.70 | 25.40 | 51.87 |
| 2016 | 44.10 | 32.40 | 41.70 |

Fuente: SENAMHI, Elaboración Propia.

- Elaboración de las Curvas IDF

Calculadas estas Precipitaciones Max en 24 horas promedio para las 2 estaciones, y teniendo el Tiempo de concentración, pasamos a calcular las Curvas IDF.

Mediante el programa HidroEsta2 y hojas de cálculo Excel, calculamos las curvas IDF importando la data del promedio de Precipitaciones Max en 24 horas.

Figura 31: Procesamiento de datos en el programa Hidroesta2.

(Fuente: Elaboración Propia, Programa Hidroesta 2)

- Numero de Curva SCS

- Grupo de suelos

El grupo de suelos se define mediante el escurrimiento. En la cuenca hay un 15.65 % de suelo con moderado escurrimiento (verde) y 84.35 % de suelo con moderadamente alto escurrimiento (morado).

Figura 32: Escurrimiento en la cuenca

(Fuente: GeoGPS Perú)

- Condiciones Hidrológicas del Área de drenaje

Las condiciones Hidrológicas se definen mediante la cobertura vegetal, en la cuenca hay un 27.72% de cobertura vegetal media (morado), 72.28% de cobertura vegetal alta (verde).

Figura 33: Cobertura Vegetal en la cuenca

(Fuente: GeoGPS Perú)

- Uso de suelo

Para el uso de suelos se observa que, hay un porcentaje de 1.33% de tierras de protección, 0.52 % de tierras aptas para producción forestal, 0.40 % de tierras aptas para cultivo en limpio, 71.76 % de praderas densas, 10.18 % de bosques y 15.81 % de tierras aptas para pastos.

Figura 34: Uso de tierras en la cuenca

(Fuente: GeoGPS Perú)

Tabla 16: Números de Curva para distintos usos de tierra en la cuenca.

| Uso de tierra | Escurrimiento | Cobertura | Grupo de suelos | Condiciones Hidrológicas | Numero de curva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tierras de protección | Moderado | medio | B | Regular | 80 |
| Tierras aptas para producción forestal | Moderado | alto | B | buena | 55 |
| Tierras aptas para cultivo en limpio | Moderadamente alto | medio | C | regular | 71 |
| Praderas densas en rotación | Moderadamente alto | alto | C | buena | 76 |
| Bosques | Moderadamente alto | medio | C | regular | 70 |
| Tierras aptas para pastos | Moderadamente alto | medio | C | regular | 71 |

Fuente: Elaboración Propia.

De la tabla 16 obtenemos el número de curva promedio el cual es 70.5.

- Hietograma de diseño y Caudal de diseño

Se escogió un periodo de retorno de 15 años, debido a que la captación ya tiene un periodo de vida de 15 años, este periodo también cumple con los parámetros dados por la tabla 1. Luego de ellos se procedió a elaborar el Hietograma de diseño mediante la metodología de bloques alternos el cual es el siguiente.

Tabla 17: Datos de entrada para Hietograma de Diseño.

| TIEMPO(hr) | PP(mm) | ∆P(mm) |
| --- | --- | --- |
| 0.22 | 23.3 | 23.32 |
| 0.45 | 27.7 | 4.41 |
| 0.67 | 30.7 | 2.96 |
| 0.89 | 33.0 | 2.29 |
| 1.12 | 34.9 | 1.89 |
| 1.34 | 36.5 | 1.63 |
| 1.56 | 37.9 | 1.43 |
| 1.79 | 39.2 | 1.29 |
| 2.01 | 40.4 | 1.17 |

Fuente: Elaboración Propia.

Se calcula elabora el Hietograma de diseño.

Figura 35: Hietograma de diseño.

(Fuente: Elaboración Propia)

Con ello se calcula la Precipitación efectiva mediante la fórmula 11 y 12 aplicadas a los datos de elaboración del Hietograma de diseño, esta nos da como resultado: 2.6 mm.

Finalmente por la fórmula 18 se obtiene el caudal de diseño para un Tr = 15 años el cual es 17.83 m3/s.

    - Hidráulica Fluvial

El análisis fluvial es muy importante para el diseño de una obra, en esta ocasión se realizó el análisis de la granulometría de los sedimentos y de la socavación general y local, que se produce aguas abajo de la captación tres molinos para el período de retorno en que se diseñó, este cálculo fue realizado para obtener la profundidad del material granulométrico en los ensayos.

- Granulometría del material del lecho del río

Para la granulometría de sedimentos se realizó un muestreo aguas abajo de la captación tres molinos en las coordenadas 7° 06’ 30” S, 78° 31’ 32” O y cota 2815.3 m.s.n.m con una calicata de 60 cm de profundidad, luego se realizó el respectivo análisis granulométrico en el laboratorio de mecánica de suelos de la UNC.

La tabla de cálculo, curva granulométrica y diámetros efectivos obtenidos son los siguientes.

Tabla 18: Curva granulométrica aguas abajo de la captación Tres Molinos:

| TAMIZADO USANDO EL P.T.M. |  | PIEDRA O CANTOS |  |  | Tamices ASTM | Abertura mm |  | Peso Ret. Parc. |  | % Ret Parcial | % Ret Acumulado |  | % que pasa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3" | 75.00 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100.0 |  |
|  |  | GRAVA | GRUESA |  | 2 1/2" | 63.00 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100.0 |  |
|  |  |  |  |  | 2" | 50.00 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100.0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 1/2 " | 38.10 |  | 2412.0 |  | 22.2 | 22.2 |  | 77.9 |  |
|  |  |  |  |  | 1" | 25.40 |  | 1686.0 |  | 15.5 | 37.7 |  | 62.4 |  |
|  |  |  |  |  | 3/4" | 19.00 |  | 1245.0 |  | 11.4 | 49.1 |  | 51.0 |  |
|  |  |  | FINA |  | 1/2" | 12.50 |  | 951.0 |  | 8.7 | 57.8 |  | 42.2 |  |
|  |  |  |  |  | 3/8" | 9.50 |  | 651.0 |  | 6.0 | 63.8 |  | 36.2 |  |
|  |  |  |  |  | 1/4" | 6.30 |  | 744.0 |  | 6.8 | 70.6 |  | 29.4 |  |
|  |  |  |  |  | N° 4 | 4.75 |  | 192.0 |  | 2.8 | 73.4 |  | 26.6 |  |
| TAMIZADO CON FRACCIÓN MENOR Q' P.T.M. |  | ARENA | GRUESA |  | N° 10 | 2.00 |  | 705.0 |  | 7.5 | 80.9 |  | 19.1 |  |
|  |  |  | MEDIA |  | N° 20 | 0.8500 |  | 297.0 |  | 3.7 | 84.6 |  | 15.4 |  |
|  |  |  |  |  | N° 30 | 0.6000 |  | 78.0 |  | 1.7 | 86.3 |  | 13.7 |  |
|  |  |  |  |  | N° 40 | 0.4250 |  | 66.0 |  | 1.6 | 87.9 |  | 12.1 |  |
|  |  |  | FINA |  | N° 60 | 0.2500 |  | 102.0 |  | 1.9 | 89.8 |  | 10.2 |  |
|  |  |  |  |  | N° 100 | 0.1500 |  | 84.0 |  | 1.8 | 91.6 |  | 8.4 |  |
|  |  |  |  |  | N° 200 | 0.0750 |  | 105.0 |  | 2.0 | 93.6 |  | 6.4 |  |
|  |  |  |  |  | Cazoleta |  |  | 1566.0 |  | 6.4 | 100.0 |  | 0.0 |  |
| Peso total |  |  |  |  |  | 10884 |  | % Grava |  |  | 78.9 |  |
| Peso menor N° 200 |  |  |  |  |  | 1566.0 |  | % Arena |  |  | 6.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % Finos |  |  | 14.4 |  |

Fuente: Elaboración propia

- Profundidad de socavación altura de materiales en el ensayo.

El cálculo de la socavación para el diseño es necesario debido a que la poza disipadora debe de cumplir un tiempo de vida, para ello se calculó el nivel al que llegara la socavación en dicho tiempo de vida a base del período de retorno para el cual se diseñó, esto mediante el método de Lischtvam y Lebediev, también se calculó la socavación local por el método de Mikhalev, la cual se genera por la caída de agua en la última poza disipadora, la suma de estas dos es la altura de caída para el diseño de los disipadores de energía.

La socavación general se calculó en una sección a 0.7 metros de la última poza disipadora de energía, siendo esta la zona con mayor profundidad obtenida hasta el momento mediante el levantamiento topográfico, se analizó la zona mediante franjas siendo la mayor profundidad de socavación general 3.4 metros para tiempo de retorno de 15 años.

Figura 36: Profundidad socavada para período de retorno de 15 años.

(Fuente: Elaboración Propia)

La socavación local se estudió en la misma zona teniendo en cuenta fórmulas de física para calcular la velocidad del chorro de agua, al realizar el cálculo de esta socavación obtenemos mediante la fórmula (43) el ángulo de caída β1 el cual nos da como resultado 60.76°, el espesor de chorro mediante la fórmula (42) que es 1.324m y finalmente por la fórmula (40) la profundidad de socavación local la cual es 0.69m.

La socavación total para el diseño seria la suma de la socavación local y la socavación general:

Socavación local + Socavación general = 0.69m +3.4m = 4.09m.

    - Diseño de pozas disipadoras de energía

Se realizó el diseño de 3 disipadores de energía, los cuales tienen distintas características cada uno, con el fin de probar que tipo de disipador disminuye con mayor eficacia la socavación producida aguas abajo de la captación tres molinos, los diseños fueron tomados guiándose de la Tesis para grado “Modelo Hidráulico de Poza disipadora de energía con fondo fijo no horizontal para captación de Río de montaña”, (Graus; Medina, 2001), donde se realizaron modelamiento de 2 tipos de disipadores los cuales tenían fondo horizontal y fondo no horizontal esté con pendiente igual a la del Río donde se construirá, así como una distribución de dados con las mismas características en cada una, el tercer modelo se lo realizo con el diseño del Tipo USBR IV de la U.S Bureau of Reclamation.

Las alternativas fueron:

- Disipador de energía con fondo horizontal

Este disipador es generalmente los que se encuentran en captaciones de alta montaña, su fondo es horizontal, la distribución de los bloques y dados son uniformes respecto al ancho, siguiendo los parámetros establecidos en la fórmula 54 y la separación entre ellos es uniforme respecto al largo de la poza tal como indica la figura 22.

- Disipador de energía con fondo no horizontal

Este disipador tiene la misma metodología de diseño que el de fondo horizontal, con una diferencia en el cálculo de y1 esto debido a que el fondo no es horizontal, pero con una pendiente igual a la pendiente del río, la longitud disminuye de manera considerable, la distribución de bloques y dados tiene el mismo patrón que el disipador con fondo horizontal.

- Disipador de energía USBR IV Bureaus of Reclamation

Este diseño se eligió por cumplir con las condiciones estipuladas por su autor, cuenta con un fondo horizontal y solo con bloques disipadores de energía, así como con un sardinel de forma triangular.

    - Modelamiento Hidráulico.

El modelamiento hidráulico se realizó en el laboratorio de materiales de la UNC, debido a que en ese lugar se encuentra el modelo base de la investigación de tesis doctoral “Efectos de la descolmatación inducida en la eficiencia de captación y en la morfología del Río Grande-Cajamarca, aguas arriba del barrage”, (Huamán, 2016), asesor de esta investigación, se realizó el modelamiento de los prototipos a escala 1/25, con materiales que representen en el modelo la rugosidad de los prototipos (cemento desgastado y rugosidad del cauce del rio), así como el material granulométrico para que represente geométricamente el material fino de fondo aguas abajo de la captación Tres Molinos.

    - Instalación y Calibración del Modelo

Una vez instalado el modelo hidráulico junto al modelo base se calibro el modelo basándose en los caudales aforados y en los tirantes medidos, reproduciendo a escala estos 2 factores con ayuda de reguladores de caudal puestos para dicha labor.

El modelo hidráulico se construyó con 2 tipos de materiales: acero galvanizado para la zona del lecho del rio y acero nuevo pulido esmaltado para la captación, las 2 pozas existentes y los modelos de los disipadores de energía diseñados, los bloques y dados de amortiguación fueron construidos minuciosamente con la supervisión del tesista en este proceso:

Figura 37: Construcción de los modelos de disipadores de energía con acero nuevo pulido esmaltado.

(Fuente: Elaboración Propia)

La instalación del modelo se realizó en el laboratorio de materiales de la UNC, adicionalmente se colocaron 3 llaves para calibrar los caudales con los que se trabajó, se calibro aforando el caudal ya escalado que se obtuvo en los aforos así como midiendo los tirantes tomados en campo también transformados a escala.

Figura 38: Medida de tirantes en el barrage a escala para calibración del modelo.

(Fuente: Elaboración Propia)

    - Ensayos en el Modelo

Los ensayos en el modelo se realizaron en base a los caudales aforados (Anexo 4) los cuales varian desde 0.94 m3/s hasta 6.31 m3/s, estos caudales son caudales recurrentes en la zona de estudio ya que se obtuvieron desde Enero hasta Junio del 2017 cuando ocurrió el ultimo fenómeno del niño, el tiempo de cada ensayo se fijó en función al tiempo base fórmula (13), simulando un Hidrograma, el cual se construyó con el método del Hidrograma adimensional, este  nos pide un caudal punta (caudal máximo de ensayos) y un tiempo punta fórmula (19), estos dos llevados a escala respectivamente, se seleccionaron de este Hidrograma caudales con su respectiva duración a escala en la rama ascendente.

Se realizaron 10 ensayos en cada modelo obteniendo un patrón muy similar en cada ensayo y finalmente se tomaron medida en 3 ejes, izquierda, central y derecha y a cada 20 cm longitudinalmente lo cual será cada 5 metros a escala real:

Figura 39: Comportamiento de la poza disipadora de energía con fondo horizontal.

(Fuente: Elaboración Propia)

Figura 40: Comportamiento de la poza disipadora de energía con fondo no horizontal.

(Fuente: Elaboración Propia)

Figura 41: Comportamiento de la poza disipadora de energía tipo USBR IV.

(Fuente: Elaboración Propia)

# CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación tuvo el propósito de diseñar y demostrar que tipo de poza disipadora de energía es la más eficaz para disminuir la energía que produce la socavación aguas abajo que se va presentando en las pozas disipadoras de energía de la captación Tres Molinos- Cajamarca, para ello se presentan los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados y de acuerdo a la metodología que se usó.

  - Topografía y Cartografía del área de estudio

Se observa que la zona de estudio abarca desde los 773270 hasta 773360 Este y 9213500 hasta 9213560 Norte, a una altura media de 2817.37 m.s.n.m.

Se observa que el ancho del tramo de estudio del Río Grande, varía entre 14.75 metros y 3.5 metros, siendo la mejor zona de estudio la zona inmediatamente aguas abajo de la última poza disipadora, por lo que el ancho empieza a reducirse a partir de los 10 metros siguientes.

También se observa que las curvas de nivel varían desde la 2821.00 hasta la 2813.75 y el tramo de estudio del Río Grande tiene una pendiente de 3.6 %, las curvas de nivel oscilan entre 2813 y 2820 msnm

Figura 42: Tramo de estudio del Rio grande y la Captación Tres Molinos.

(Fuente: Elaboración Propia)

Figura 43: Levantamiento Topográfico de la Captación Tres Molinos y la zona de estudio.

(Fuente: Elaboración Propia)

  - Información Hidrológica y Obtención del Caudal de diseño

- Parámetros de la cuenca

Los parámetros de la cuenca son necesarios para el cálculo hidrológico con el fin de obtener el caudal de diseño.

Luego del análisis hidrológico realizado y la delimitación de la cuenca obtuvimos los siguientes parámetros.

Tabla 19: Características Geomorfológicas de la Cuenca del Río Grande

| Parámetro |  | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Área de la cuenca |  | km2 | 74.03 |
| Perímetro |  | km | 49.56 |
| Tiempo de concentración (Tc) |  | min | 120.71 |
| Parámetros de forma | Longitud del curso principal. | km | 21493.80 |
| Parámetros de relieve. | Pendiente de la cuenca | % | 12.16 |
|  | Pendiente del cauce principal | % | 6.52 |

Fuente: Elaboración propia.

También se obtuvo la Curva Hipsométrica y la frecuencia de altitudes:

Figura 44: Curva Hipsométrica y Frecuencia de Altitudes de la Cuenca del Río Grande.

(Fuente: Elaboración Propia)

- Obtención del Caudal de diseño.

Del análisis Hidrológico de las precipitaciones máximas en 24 horas mediante el programa Hidroesta 2 y hojas de cálculo Excel, se obtienen las curvas IDF promedio de la Estación Augusto Weberbauer y de la Estación Granja Porcon

Figura 45: Curvas IDF promedio.

(Fuente: Elaboración Propia, Programa Excel)

Teniendo las curvas IDF, el tiempo de concentración de nuestra cuenca calculado y el número de Curva promedio el cual es 70.5, procedemos al calculó del caudal de diseño por el método del Hidrograma unitario Adimensional SCS, el cual nos da como resultado 17.83 m3/s, también mediante la tabla 7 se calcula el Hidrograma unitario Adimensional SCS para Tr = 15 años.

Figura 46: Hidrograma Adimensional SCS para Tr = 15 años.

(Fuente: Elaboración Propia, Programa Excel)

  - Información Granulométrica aguas abajo de la captación

Figura 47: Curva Granulométrica aguas abajo de la captación Tres Molinos.

(Fuente: Elaboración Propia)

Observamos que la muestra tiene un 78.9% de grava 6.7% de arena y 14.4% de finos

Los diámetros efectivos son calculados por la fórmula numero 21:

Tabla 20: Diámetros efectivos de la muestra del lecho del río.

| d10 | 0.240 mm |
| --- | --- |
| d30 | 6.609 mm |
| d50 | 18.347 mm |
| d60 | 24.164 mm |
| d84 | 41.693 mm |
| d95 | 47.556 mm |

Fuente: Elaboración propia

  - Dimensiones de los tres disipadores de energía diseñados

- Disipador de energía con fondo horizontal

Tabla 21: Dimensiones de disipador de energía con fondo horizontal

| Dimensiones del prototipo |  |
| --- | --- |
| Valor | Fondo Horizontal |
| T(m) | 14.75 |
| Longitud de poza (m) | 8.94 |
| Elevación de muros de protección | 1.00 |
| Borde libre (m) | 0.22 |
| Elevación de piso de poza (m) | 0.69 |
| Numero de bloques primera fila de 2.2x3x1.5 | 12.00 |
| Numero de Dados Segunda Fila 2.2x2x2 | 13.00 |
| Numero de Dados Tercera fila 2.2x2x2 | 14.00 |
| Separación de Primera fila de dados al barrage | 2.98 |
| Separación de entre dados | 2.71 |
| Separación al Umbral | 2.26 |

Fuente: Elaboración propia

- Disipador de energía con fondo no horizontal.

Tabla 22: Dimensiones de disipador de energía con fondo no horizontal

| Dimensiones del prototipo |  |
| --- | --- |
| Valor | Fondo No Horizontal |
| T(m) | 14.75 |
| Longitud de poza (m) | 3.42 |
| Elevación de muros de protección | 1.00 |
| Borde libre (m) | 0.21 |
| Elevación de piso de poza (m) | 0.43 |
| Numero de bloques primera fila de 2.2x3x1.5 | 12 |
| Numero de Dados Segunda Fila 2.2x2x2 | 13 |
| Numero de Dados Tercera fila 2.2x2x2 | 14 |
| Separación de Primera fila al barrage | 1.14 |
| Separación de entre dados | 0.87 |
| Separación al Umbral | 0.42 |

Fuente: Elaboración propia

- Disipador de energía USBR IV Bureaus of Reclamation:

Tabla 23: Disipador de energía USBR IV Bureaus of Reclamation.

| Dimensiones del prototipo |  |
| --- | --- |
| Valor | USBR IV |
| T(m) | 14.75 |
| Longitud de poza (m) | 6.52 |
| Largo de los bloques 2d1 (m) | 0.40 |
| Separación entre bloques 2.5d1 (m) | 0.50 |
| Altura de los bloques 2d1 (m) | 0.40 |
| Ancho de los bloques 2d1 (m) | 0.40 |
| Altura del umbral 1.25d1 (m) | 0.25 |

Fuente: Elaboración propia

  - Modelamiento Hidráulico

- Modelamiento Geométrico

Tabla 24: Dimensiones del modelo con fondo horizontal.

| Dimensiones de los modelos |  |
| --- | --- |
| Valor | Fondo Horizontal |
| T(cm) | 59 |
| Longitud de poza (cm) | 35.8 |
| Borde libre (cm) | 0.88 |
| Elevación de muros de protección | 4 |
| Elevación de piso de poza (cm) | 2.8 |
| Numero de bloques primera fila de 2.2x3x1.5 | 12 |
| Numero de Dados Segunda Fila 2.2x2x2 | 13 |
| Numero de Dados Tercera fila 2.2x2x2 | 14 |
| Separación de Primera fila al barrage | 11.9 |
| Separación de entre dados | 10.8 |
| Separación al Umbral | 9.1 |
| Longitud Total | 67.52 |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25: Dimensiones del modelo con fondo no horizontal.

| Dimensiones de los modelos |  |
| --- | --- |
| Valor | Fondo No Horizontal |
| T(cm) | 59 |
| Longitud de poza (cm) | 13.68 |
| Borde libre (cm) | 0.85 |
| Elevación de muros de protección | 4 |
| Elevación de piso de poza (cm) | 1.7 |
| Numero de bloques primera fila de 2.2x3x1.5 | 12 |
| Numero de Dados Segunda Fila 2.2x2x2 | 13 |
| Numero de Dados Tercera fila 2.2x2x2 | 14 |
| Separación de Primera fila al barrage | 4.6 |
| Separación de entre dados | 3.56 |
| Separación al Umbral | 1.58 |
| Longitud Total | 45.48 |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26: Dimensiones del modelo USBR IV Bureaus of Reclamation.

| Dimensiones del modelo |  |
| --- | --- |
| Valor | USBR IV |
| T(cm) | 59.00 |
| Longitud de poza (cm) | 19.81 |
| Largo de los bloques 2d1 (cm) | 1.60 |
| Separación entre bloques 2.5d1 (cm) | 2.00 |
| Altura de los bloques 2d1 (cm) | 1.60 |
| Ancho de los bloques 2d1 (cm) | 1.60 |
| Altura del umbral 1.25d1 (cm) | 1.00 |
| Numero de bloques | 13.99 |
| Separación muro bloque | 5.30 |
| Longitud Total | 35.97 |

Fuente: Elaboración propia

Observamos que el modelo con mayor longitud es el modelo con fondo horizontal, y el modelo con menor longitud es el modelo USBR IV, Con mayor longitud de poza es el modelo con fondo horizontal y con menor longitud de poza es el modelo con fondo no horizontal.

Con estas dimensiones se elaboró los planos para la construcción de los modelos. (Ver Anexo 2).

- Modelamiento de la Rugosidad.

Al realizar el modelamiento de materiales a escala, observamos primero el material que se asemeja al lecho del Río de n=0.045 que escalado seria n=0.017 esto vendría siendo el acero galvanizado (n= 0.012 a 0.017), el concreto desgastado (n=0.017) vendría siendo a escala de rugosidad n=0.010, esto se asemeja al acero nuevo pulido esmaltado (n=0.010,0.012).

Calculado estos coeficientes observamos que los modelos de los disipadores de energía y la segunda poza disipadora existente fueron construidos con acero nuevo pulido esmaltado, mientras que la zona de ensayo de material que asemeja el lecho del río fue construida con acero galvanizado.

Figura 48.Acero Galvanizado (blanco) y Acero Nuevo pulido esmaltado (plomo)

(Fuente: Elaboración Propia)

- Modelamiento del lecho del río.

Para los ensayos, se trabajó con el material fino del rio, ya que este es la condición más desfavorable que se presenta en el fenómeno de la socavación.

Del muestreo de material aguas abajo de la captación Tres Molinos se ha encontrado que los materiales tienen una distribución granulométrica no uniforme, tal como lo señala el coeficiente de uniformidad (Cu ˃ 2); por lo cual es conveniente utilizar como tamaño máximo de sedimentos para el modelo el valor d90.

De acuerdo a la escala seleccionada 1/x = 1/25, los tamaños de sedimentos del modelo resulta

1.799 mm (material que pasa el tamiz N° 10).

- Tiempo de ensayos

El tiempo base de la cuenca a escala reducida, tiene como duración 1 hora y 11 minutos (Anexo 5), Los ensayos se realizaron aumentando y disminuyendo caudales con una duración determinada hasta llegar al máximo caudal con el que trabaja el modelo, se usó un caudal de 1.06 lt/s durante  14 minutos 29.4 segundos, un caudal de 1.5 lt/s durante 3 minutos y 37.2 segundos, el caudal máximo de 2.03 lt/s durante 8 minutos y 27 segundos, un caudal de 1.77 lt/s durante 6 minutos y 52.8 segundos y finalmente un caudal de 0.69 lt/s durante 37 minutos y 27.6 segundos.

Figura 49. Hidrograma del Caudal máximo en el modelo a escala reducida.

(Fuente: Elaboración Propia)

  - Resultados obtenidos en el disipador de energía con Fondo Horizontal

Figura 50: Socavación en el eje izquierdo Disipador con fondo Horizontal.

Figura 51: Socavación en el eje central Disipador con fondo Horizontal.

Figura 52: Socavación en el eje derecho Disipador con fondo Horizontal.

  - Resultados obtenidos en el disipador de energía con Fondo no Horizontal

Figura 53: Socavación en el eje izquierdo Disipador con fondo no Horizontal.

Figura 54: Socavación en el eje central Disipador con fondo no Horizontal.

Figura 55: Socavación en el eje derecho Disipador con fondo no Horizontal.

  - Resultados obtenidos en el disipador de energía tipo USBR IV

Figura 56: Socavación en el eje izquierdo Disipador tipo USBR IV.

Figura 57: Socavación en el eje central Disipador tipo USBR IV.

Figura 58: Socavación en el eje derecho Disipador tipo USBR IV.

  - Comparaciones del comportamiento de los disipadores

Figura 59: Comparación de la profundidad de Socavación presentada en cada Disipador de energía (eje izquierdo).

(Fuente: Elaboración Propia)

Figura 60: Comparación de la profundidad de Socavación presentada en cada Disipador de energía (eje central).

(Fuente: Elaboración Propia)

Figura 61: Comparación de la profundidad de Socavación presentada en cada Disipador de energía (eje derecho).

(Fuente: Elaboración Propia)

  - Interpretación de resultados de los ensayos

Como se observa en los gráficos, el disipador que menos reduce de la socavación inmediatamente aguas abajo de los disipadores es el disipador de Fondo Horizontal, mientras que el que mejor lo hace es el disipador de Fondo No Horizontal, a continuación se muestra el porcentaje que se reduce cada 20 cm, en base a la altura de material de los ensayos:

Tabla 27: Porcentaje de reducción de la socavación en el eje izquierdo.

| Porcentaje de reducción en base a 14 cm (%) eje Izquierdo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRESIVA(cm) | F.H | F.N.H | USBR IV |
| 0 | 20.71 | 75.71 | 67.14 |
| 20 | 77.14 | 94.64 | 114.29 |
| 40 | 105.71 | 97.14 | 104.29 |
| 60 | 108.57 | 100.00 | 100.00 |
| 80 | 101.43 | 100.71 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28: Porcentaje de reducción de la socavación en el eje central.

| Porcentaje de reducción en base a 14 cm (%)Eje central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRESIVA(cm) | F.H | F.N.H | USBR IV |
| 0 | 62.36 | 74.43 | 90.29 |
| 20 | 66.50 | 108.29 | 111.50 |
| 40 | 81.79 | 97.50 | 101.00 |
| 60 | 98.57 | 96.71 | 94.07 |
| 80 | 100.00 | 100.00 | 99.64 |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29: Porcentaje de reducción de la socavación en el eje derecho.

| Porcentaje de reducción en base a 14 cm (%) eje derecho |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRESIVA(cm) | F.H | F.N.H | USBR IV |
| 0 | 50.36 | 75.71 | 58.57 |
| 20 | 92.21 | 108.57 | 112.14 |
| 40 | 78.57 | 107.86 | 100.00 |
| 60 | 84.29 | 104.29 | 87.50 |
| 80 | 98.57 | 97.86 | 91.43 |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30: Porcentaje promedio de reducción de la socavación.

| Porcentaje promedio de reducción en base a 14 cm (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRESIVA(cm) | F.H | F.N.H | USBR IV |
| 0 | 44.48 | 75.29 | 72.00 |
| 20 | 78.62 | 103.83 | 112.64 |
| 40 | 88.69 | 100.83 | 101.76 |
| 60 | 97.14 | 100.33 | 93.86 |
| 80 | 100.00 | 99.52 | 97.02 |

Fuente: Elaboración propia

Nota: el porcentaje que excede al 100% se debe a que se ha producido una elevación del material que es superior a los 14 cm.

Se observa que, aunque los tres disipadores cumplen la función de regresar el cauce a su forma normal, el disipador que mejor desempeño tiene es el disipador con Fondo No Horizontal puesto que este cumple con esta función en apenas 20 cm lo cual seria 5 metros a escala real.

Si comparáramos esto con la socavación que se presenta actualmente la cual es de 1.68 metros (6.72 cm a escala) aguas abajo de la segunda poza disipadora obtenemos los siguientes resultados.

Tabla 31: Porcentaje promedio de reducción de la socavación en base a la existente.

| Porcentaje (%) promedio de reducción en base a 6.72 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRESIVA(cm) | F.H | F.N.H | USBR IV |
| 0 | -15.67 | 48.51 | 41.67 |
| 20 | 55.46 | 107.99 | 126.34 |
| 40 | 76.44 | 101.74 | 103.67 |
| 60 | 94.05 | 100.69 | 87.20 |
| 80 | 100.00 | 99.01 | 93.80 |

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el disipador con Fondo No Horizontal disminuye aproximadamente un 50% la socavación, pero de igual forma como se vio antes, a partir de los 20 cm (5m a escala real) el material comienza a regresar a su estado normal, salvo en el disipador con Fondo Horizontal que a la salida de este se produce una socavación mayor a la existente.

Finalmente aunque hay 2 pozas disipadoras que cumplen su función correctamente, podríamos decir que la que cumple de manera más eficaz la disminución de la socavación es la poza disipadora con Fondo No Horizontal, aunque si se ve de manera económica, la poza disipadora USBR tipo IV disipa ligeramente menos la socavación, pero esto podría compensarse con que es menos larga y no cuenta con dados disipadores (solo bloques y umbral).

# CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 5.1. Conclusiones

- Tomando como punto emisor la captación se observó que la cuenca está a una altitud media de 3522 msnm, con un área de 74.03 km2 y perímetro de 49.6 km. Se recopiló y procesó la información hidrológica de precipitaciones máximas en 24 horas de la Estación Meteorológica Augusto Weberbauer y de la estación Granja Porcon obteniéndose así, el caudal de diseño el cual fue 17.83 m3/s para un período de retorno de 15 años.

- En el análisis granulométrico de la zona de estudio se obtuvo como resultado un 78.9% de grava 6.7% de arena y 14.4% de finos, un Cu > 2 y d90 igual a 44.98 mm.

- En los ensayos realizados se observó que el Disipador con Fondo Horizontal, es el que reduce con menor eficacia la energía que produce la socavación, siendo este el Disipador con mayor longitud, llegando la socavación que se producirá incluso a ser mayor a la actual.

- El Disipador Tipo IV de la U.S.B.R que solo cuenta con bloques disipadores y umbral de salida disipa un porcentaje de 41.67% respecto a la socavación existente.

- Finalmente es el Disipador con Fondo no Horizontal, con longitud de poza de 13.68 cm (3.42 m a escala real), distribución de dados y bloques disipadores de energía de manera uniforme, y umbral de salida, disipa de mejor manera y más uniforme la socavación llegando el porcentaje de reducción hasta 48.51% respecto a la socavación existente.

## 5.2. Recomendaciones

- Para el caso de cuencas de mayor tamaño, se recomienda trabajar con la mayor cantidad de estaciones meteorológicas que influyen en la cuenca, con la finalidad de obtener un caudal de diseño más exacto.

- En el caso de materiales demasiados finos en el prototipo, es recomendable trabajar con materiales que cumplan en el modelo con la velocidad mínima para lograr el arrastre, esto depende la densidad de los materiales escogidos y no de la geometría.

- Se sugiere para otras investigaciones, realizar un estudio con caudales elevados y mayor duración de tiempo en los ensayos, con el fin de obtener condiciones más favorables para el funcionamiento del disipador de energía con Fondo Horizontal.

- Se recomienda realizar un estudio con caudales más grandes en el modelo con Fondo No Horizontal, con el fin de comprobar su comportamiento cuando estos aumentan.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- AGUSTIN CAHUANA ANDIA, WEIMAR YUGAR MORALES. (2009). Material de apoyo didáctico para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de hidrología civ-233.

- ALFONSO RODRIGUEZ DIAZ. (2010). Hidráulica fluvial: fundamentos y aplicaciones socavación.

- CHOW, V., MAIDMENT, D. & MAYS, L. (1994). Manual de Hidrología Aplicada.

- DENNIS ÁNGEL GRAUS ARBILDO, EVITA ELIZABETH MEDINA SÁNCHEZ. (2001). Modelo Hidráulico de Poza disipadora de energía con fondo fijo no horizontal para captación de Río de montaña.

- EDUARDO MARTÍNEZ MARÍN. (2001). Hidráulica fluvial: principios y prácticas.

- FRANCISCO HUAMAN VIDAURRE. (2016). Efectos de la descolmatación inducida en la eficiencia de captación y en la morfología del río grande-Cajamarca, aguas arriba del barrage.

- FRANCISCO JAVIER APARICIO MIJARES. (1997). Fundamentos de hidrología de superficie.

- GUILLERMO BENJAMÍN PÉREZ MORALES, UMSNH. (2013). Obras hidráulicas.

- JOSE MARIA FRANQUET. (2010). Nivelación de terrenos por regresión tridimensional.

- MAXIMO VILLON BEJAR. (2002). Hidrología.

- MIGUEL A. VERGARA. S. (1993). Técnicas de modelación en Hidráulica-

- MIKHAEL. M.A. (1971). Calculo Hidráulico Publicación de la oficina de energía de Leningrado.

- MTC (Ministerio de Trasportes y Comunicaciones del Perú). (2008). Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.

- OSVALDO ORTIZ VERA. (1994). Hidrología de superficie.

- RANALD V. GILES, JACK B. EVETT, LIU CHENG. (1996). Mecánica de fluidos e Hidráulica.

- RICARDO APACCLLA NALVARTE. (2014). Hidráulica Fluvial.

- RICHARD.H. FRENCH, (1988).  Hidráulica de canales abiertos.

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. (1997). Manual de diseño hidráulico de canales y obras de arte.

- UNIVERSIDAD PONTIFICA DE VALENCIA. (2014). Morfología de las cuencas hidrográficas.

# ANEXOS

ANEXO 1. DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

| PUNTOS | NORTE | ESTE | COTA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9213517.755 | 773331.63 | 2819.1416 | Base |
| 2 | 9213522.299 | 773354.8308 | 2821.8568 | Ori |
| 3 | 9213522.129 | 773354.9716 | 2821.2414 | Cap |
| 4 | 9213522.074 | 773354.0983 | 2820.8376 | Cap |
| 5 | 9213522.632 | 773353.3611 | 2821.821 | Cap |
| 6 | 9213522.26 | 773353.2225 | 2820.8884 | Cap |
| 7 | 9213504.928 | 773349.8461 | 2820.8628 | Cap |
| 8 | 9213504.869 | 773349.8278 | 2821.692 | Cap |
| 9 | 9213504.238 | 773349.6679 | 2821.6787 | Cap |
| 10 | 9213504.139 | 773350.8882 | 2821.7145 | Cap |
| 11 | 9213504.609 | 773350.8697 | 2820.9262 | Cap |
| 12 | 9213504.586 | 773350.7904 | 2821.6966 | Cap |
| 13 | 9213523.828 | 773350.7675 | 2821.7205 | Cap |
| 14 | 9213523.577 | 773350.7235 | 2821.7042 | Cap |
| 15 | 9213523.231 | 773350.9081 | 2819.4679 | Cap |
| 16 | 9213506.6 | 773345.261 | 2818.9046 | Cap |
| 17 | 9213506.525 | 773345.1214 | 2821.4791 | Cap |
| 18 | 9213506.206 | 773344.7798 | 2821.4511 | Cap |
| 19 | 9213525.349 | 773346.2654 | 2821.4017 | Cap |
| 20 | 9213525.131 | 773346.2113 | 2821.4111 | Cap |
| 21 | 9213524.958 | 773346.2391 | 2818.9525 | Cap |
| 22 | 9213509.126 | 773338.8244 | 2818.9804 | Cap |
| 23 | 9213509.07 | 773338.4917 | 2821.0024 | Cap |
| 24 | 9213508.793 | 773338.1971 | 2821.0083 | Cap |
| 25 | 9213527.462 | 773340.6517 | 2820.907 | Cap |
| 26 | 9213527.156 | 773340.7394 | 2820.9162 | Cap |
| 27 | 9213527.032 | 773340.65 | 2818.9712 | Cap |
| 28 | 9213511.701 | 773331.7305 | 2818.9651 | Cap |
| 29 | 9213511.788 | 773331.6698 | 2820.5149 | Cap |
| 30 | 9213511.49 | 773331.4334 | 2820.516 | Cap |
| 31 | 9213511.909 | 773331.7345 | 2819.9618 | Cap |
| 32 | 9213512.387 | 773329.8176 | 2819.9599 | Cap |
| 33 | 9213513.454 | 773330.2961 | 2819.1932 | Cap |
| 34 | 9213513.539 | 773330.2704 | 2819.9564 | Cap |
| 35 | 9213511.962 | 773330.2067 | 2820.3403 | Cap |
| 36 | 9213528.761 | 773336.6871 | 2818.9724 | Cap |
| 37 | 9213528.805 | 773336.6666 | 2819.9369 | Cap |
| 38 | 9213528.748 | 773336.6406 | 2820.3833 | Cap |
| 39 | 9213529.07 | 773336.7385 | 2820.3955 | Cap |
| 40 | 9213528.741 | 773334.4691 | 2819.2134 | Cap |
| 41 | 9213528.67 | 773334.4391 | 2819.9077 | Cap |
| 42 | 9213529.44 | 773334.6946 | 2819.9122 | Cap |
| 43 | 9213529.874 | 773334.7662 | 2820.1585 | Cap |
| 44 | 9213512.117 | 773325.574 | 2816.6742 | Cap |
| 45 | 9213512.024 | 773323.7275 | 2816.9415 | Cap |
| 46 | 9213511.37 | 773323.885 | 2818.3427 | Cap |
| 47 | 9213511.34 | 773325.9831 | 2818.4567 | Cap |
| 48 | 9213530.275 | 773332.7632 | 2817.7401 | Cap |
| 49 | 9213530.568 | 773332.5263 | 2819.9367 | Cap |
| 50 | 9213530.558 | 773332.6124 | 2819.9442 | Cap |
| 51 | 9213531.587 | 773329.6586 | 2816.8242 | Cap |
| 52 | 9213531.714 | 773329.7566 | 2818.0014 | Cap |
| 53 | 9213532.071 | 773329.7349 | 2818.0838 | Cap |
| 54 | 9213532.634 | 773325.1169 | 2816.329 | Cap |
| 55 | 9213532.658 | 773325.2047 | 2817.842 | Cap |
| 56 | 9213532.594 | 773323.4456 | 2816.2486 | Cap |
| 57 | 9213532.74 | 773323.4358 | 2816.9145 | Cap |
| 58 | 9213533.279 | 773323.4825 | 2817.505 | Cap |
| 59 | 9213532.687 | 773323.2719 | 2815.4384 | Cap |
| 60 | 9213530.804 | 773322.634 | 2815.3235 | Cap |
| 61 | 9213530.644 | 773322.8684 | 2816.2111 | Cap |
| 62 | 9213526.744 | 773321.8288 | 2816.194 | Cap |
| 63 | 9213527.089 | 773321.5699 | 2815.7713 | Cap |
| 64 | 9213527.259 | 773321.1984 | 2815.5517 | Cap |
| 65 | 9213523.773 | 773320.1558 | 2815.6481 | Cap |
| 66 | 9213523.586 | 773320.6606 | 2815.7052 | Cap |
| 67 | 9213523.413 | 773320.795 | 2816.445 | Cap |
| 68 | 9213520.684 | 773320.031 | 2816.444 | Cap |
| 69 | 9213520.846 | 773319.6689 | 2814.761 | Cap |
| 70 | 9213518.69 | 773319.0373 | 2814.6963 | Cap |
| 71 | 9213518.593 | 773319.2218 | 2816.178 | Cap |
| 72 | 9213534.648 | 773317.5135 | 2815.957 | Cap |
| 73 | 9213524.064 | 773310.0733 | 2815.605 | Río |
| 74 | 9213530.714 | 773315.3347 | 2815.4482 | Río |
| 75 | 9213528.672 | 773313.9066 | 2815.359 | Río |
| 76 | 9213530.962 | 773304.8191 | 2815.227 | Río |
| 77 | 9213534.622 | 773312.1426 | 2815.69 | Río |
| 78 | 9213530.381 | 773310.5739 | 2815.4037 | Río |
| 79 | 9213533.972 | 773300.9776 | 2814.951 | Río |
| 80 | 9213534.06 | 773309.2296 | 2815.66 | Río |
| 81 | 9213534.681 | 773300.7224 | 2814.881 | Río |
| 82 | 9213532.461 | 773306.8748 | 2815.0609 | Río |
| 83 | 9213535.963 | 773305.0675 | 2815.362 | Río |
| 84 | 9213537.244 | 773297.8763 | 2815.216 | Río |
| 85 | 9213534.79 | 773303.3444 | 2814.8961 | Río |
| 86 | 9213539.366 | 773294.9709 | 2815.184 | Río |
| 87 | 9213538.678 | 773302.1347 | 2815.218 | Río |
| 88 | 9213538.633 | 773299.8078 | 2814.6772 | Río |
| 89 | 9213540.601 | 773296.3258 | 2814.713 | Río |
| 90 | 9213542.589 | 773292.4244 | 2814.825 | Río |
| 91 | 9213543.087 | 773297.9987 | 2815.16 | Río |
| 92 | 9213544.225 | 773290.3282 | 2814.844 | Río |
| 93 | 9213545.996 | 773291.5967 | 2814.6152 | Río |
| 94 | 9213547.105 | 773292.3171 | 2814.92 | Río |
| 95 | 9213548.066 | 773286.6793 | 2814.4798 | Río |
| 96 | 9213549.654 | 773287.9028 | 2814.761 | Río |
| 97 | 9213530.823 | 773304.5535 | 2815.763 | Río |
| 98 | 9213546.331 | 773285.8097 | 2814.662 | Río |
| 99 | 9213551.143 | 773283.5332 | 2814.62 | Río |
| 100 | 9213549.962 | 773281.4997 | 2814.275 | Río |
| 101 | 9213548.749 | 773279.3325 | 2814.448 | Río |
| 102 | 9213552.431 | 773279.1827 | 2814.354 | Río |
| 103 | 9213551.309 | 773277.9215 | 2813.954 | Río |
| 104 | 9213549.974 | 773275.8313 | 2814.112 | Río |
| 105 | 9213553.565 | 773275.395 | 2814.175 | Río |
| 106 | 9213552.552 | 773272.9883 | 2813.759 | Río |
| 107 | 9213550.889 | 773271.2002 | 2813.889 | Río |
| 108 | 9213524.219 | 773317.2089 | 2815.374 | Muestreo |
| 109 | 9213526.218 | 773308.1387 | 2815.502 | Río |
| 110 | 9213521.707 | 773311.7801 | 2815.588 | Río |
| 111 | 9213519.651 | 773315.5591 | 2815.601 | Río |
| 112 | 9213534.269 | 773320.7747 | 2816.056 | Cap |
| 113 | 9213534.522 | 773314.7755 | 2815.853 | Cap |
| 114 | 9213516.445 | 773323.9224 | 2817 | Cap |
| 115 | 9213526.315 | 773319.9717 | 2815.648 | Cap |
| 116 | 9213525.792 | 773321.2267 | 2815.7713 | Cap |
| 117 | 9213523.925 | 773309.8077 | 2817.53 | Río |
| 118 | 9213533.833 | 773300.712 | 2815.367 | Río |
| 119 | 9213534.542 | 773300.4568 | 2815.586 | Río |
| 120 | 9213537.105 | 773297.6107 | 2815.856 | Río |
| 121 | 9213539.227 | 773294.7053 | 2815.685 | Río |
| 122 | 9213542.45 | 773292.1588 | 2815.45 | Río |
| 123 | 9213544.086 | 773290.0626 | 2815.29 | Río |
| 124 | 9213546.192 | 773285.5441 | 2814.963 | Río |
| 125 | 9213548.61 | 773279.0669 | 2814.76 | Río |
| 126 | 9213549.835 | 773275.5657 | 2814.52 | Río |
| 127 | 9213550.75 | 773270.9346 | 2814.22 | Río |
| 128 | 9213526.079 | 773307.8731 | 2816.03 | Río |
| 129 | 9213521.568 | 773311.5145 | 2817.35 | Río |
| 130 | 9213519.512 | 773315.2935 | 2817.06 | Río |
| 131 | 9213534.924 | 773317.6168 | 2816.357 | Cap |
| 132 | 9213534.897 | 773312.2459 | 2815.95 | Río |
| 133 | 9213534.335 | 773309.3329 | 2815.85 | Río |
| 134 | 9213536.238 | 773305.1708 | 2815.62 | Río |
| 135 | 9213538.953 | 773302.238 | 2815.51 | Río |
| 136 | 9213543.362 | 773298.102 | 2815.38 | Río |
| 137 | 9213547.38 | 773292.4204 | 2815.12 | Río |
| 138 | 9213549.929 | 773288.0061 | 2814.981 | Río |
| 139 | 9213551.419 | 773283.6365 | 2814.852 | Río |
| 140 | 9213552.707 | 773279.2861 | 2814.514 | Río |
| 141 | 9213553.84 | 773275.4983 | 2814.675 | Río |
| 142 | 9213534.544 | 773320.8781 | 2816.43 | Cap |
| 143 | 9213534.797 | 773314.8788 | 2816.33 | Cap |

ANEXO 2. DIMENSIONES DE LOS MODELOS FISICOS.

ANEXO 3. COMPORTAMIENTO DE LOS MODELOS LUEGO DE LOS ENSAYOS.

ANEXO 4. AFOROS Y TIRANTES OBTENIDOS EN CAMPO.

| CAUDALES AFORADOS Y TIRANTES MEDIDOS EN EL BARRAGE ORDENADOS DE MAYOR A MENOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de aforo | Caudal m3/s | Tirante Izquierda | Tirante Centro | Tirante Derecha |
| 31 de Marzo | 6.31 | 13.3 | 12.8 | 13.5 |
| 27 de Marzo | 5.95 | 12.6 | 12.1 | 12.7 |
| 29 de Marzo | 5.91 | 12.5 | 11.7 | 12.9 |
| 25 de Marzo | 5.83 | 12.3 | 11.1 | 12.6 |
| 17 de Marzo | 5.55 | 12.1 | 11.0 | 12.3 |
| 5 de Abril | 5.51 | 12.0 | 10.8 | 12.2 |
| 15 de Marzo | 5.06 | 11.9 | 10.8 | 12.0 |
| 12 de Abril | 5.04 | 11.9 | 10.7 | 12.0 |
| 13 de Marzo | 5.01 | 11.7 | 10.5 | 11.8 |
| 19 de Abril | 4.88 | 11.4 | 10.1 | 11.7 |
| 10 de Marzo | 4.59 | 11.2 | 10.1 | 11.5 |
| 25 de Febrero | 3.48 | 10.3 | 9.6 | 10.8 |
| 8 de Marzo | 2.64 | 8.4 | 8.3 | 8.9 |
| 28 de enero | 2.14 | 7.9 | 7.5 | 8.3 |
| 1 de Abril | 2.08 | 7.6 | 7.2 | 8.1 |
| 4 de Marzo | 1.61 | 6.0 | 5.8 | 6.3 |
| 4 de Febrero | 1.47 | 5.8 | 5.5 | 5.8 |
| 18 de Febrero | 1.24 | 5.2 | 4.9 | 5.3 |
| 27 de Mayo | 1.09 | 4.9 | 4.5 | 4.8 |
| 3 de Junio | 1.03 | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
| 26 de Mayo | 0.96 | 4.2 | 4.1 | 4.5 |
| 4 de Junio | 0.94 | 4.2 | 4.1 | 4.5 |

ANEXO 5. TABLA PARA ELABORACION DEL HIDROGRAMA ADIMENSIONAL SCS PARA ENSAYO.

| t / tp | Q / Qp | t esc (min) | Q esc (L/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 0.10 | 0.02 | 2.656 | 0.030 |
| 0.20 | 0.08 | 5.311 | 0.152 |
| 0.30 | 0.16 | 7.967 | 0.325 |
| 0.40 | 0.28 | 10.622 | 0.568 |
| 0.50 | 0.43 | 13.278 | 0.872 |
| 0.60 | 0.60 | 15.933 | 1.217 |
| 0.70 | 0.77 | 18.589 | 1.562 |
| 0.80 | 0.89 | 21.244 | 1.805 |
| 0.90 | 0.97 | 23.900 | 1.968 |
| 1.00 | 1.00 | 26.555 | 2.029 |
| 1.10 | 0.98 | 29.211 | 1.988 |
| 1.20 | 0.92 | 31.866 | 1.866 |
| 1.30 | 0.84 | 34.522 | 1.704 |
| 1.40 | 0.75 | 37.177 | 1.521 |
| 1.50 | 0.65 | 39.833 | 1.319 |
| 1.60 | 0.57 | 42.488 | 1.156 |
| 1.80 | 0.43 | 47.799 | 0.872 |
| 2.00 | 0.32 | 53.110 | 0.649 |
| 2.20 | 0.24 | 58.421 | 0.487 |
| 2.40 | 0.18 | 63.732 | 0.365 |
| 2.60 | 0.13 | 69.043 | 0.264 |
| 2.80 | 0.10 | 74.354 | 0.199 |

ANEXO 6. PANEL FOTOGRAFICO.

- Aforos.

Aforo aguas arriba del río grande.

- Levantamiento topográfico.

Instalación de la base para el levantamiento topográfico.

Mediciones en la captación.

Mediciones aguas abajo de la captación.

- Construcción e instalación del modelo.

Construcción de los modelos hidráulicos.

Instalación del modelo en el modelo base.

Instalación del sistema de recirculación.

Válvula de regulación de caudal en el modelo.

- Preparación de la muestra para ensayos

Muestra del río grande sin tamizar.

Tamizado de la muestra para los ensayos.

- Ensayos en el Modelo con fondo Horizontal.

Instalación del modelo con fondo Horizontal.

Modelo con fondo Horizontal en funcionamiento.

Socavación aguas abajo del modelo con fondo Horizontal.

Modelo de fondo Horizontal luego de los ensayos.

- Ensayos en el Modelo con fondo No Horizontal

Instalación del modelo con fondo No Horizontal.

Vista frontal del modelo con fondo no Horizontal en funcionamiento.

Disipación de energía en el modelo con fondo no Horizontal.

Modelo con fondo No Horizontal luego de los ensayos.

- Ensayos en el Modelo tipo USBR IV

Instalación del modelo tipo USBR IV.

Modelo tipo USBR IV en funcionamiento.

Disipación de energía en el modelo tipo USBR IV.

Modelo tipo USBR IV luego de los ensayos.

ANEXO 7. SECCIONES Y PERFIL LONGITUDINAL DE LA ZONA DE ESTUDIO.

ANEXO 8. AREAS DE INFLUENCIA DE ESTACIONES METEREOLOGICAS Y UBICACIÓN DE LA CUENCA TRES MOLINOS - CAJAMARCA.